# 计算机网络应用基础——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1. 在数字通信中广泛采用CRC循环冗余码的原因是CRC可以(  )。

A. 检测出一位差错

B. 检测并纠正一位差错

C. 检测出多位突发性差错

D. 检测并纠正多位突发性差错

答案：C

2.为了保证连接的可靠性,TCP通常采用(  )。

A. 3次握手法

B. 窗口控制机制

C. 端口机制

D. 自动重发机制

答案：A

3. 在TCP/IP网络中,为各种公共服务保留的端口号范围是(  )。

A. 1~255

B. 1~1023

C. 1~1024

D. 1~65535

答案：B

4. 对IP数据报分片重组通常发生在(  )上。

A.源主机

B.目的主机

C.IP数据报经过的路由器

D.目的主机或路由器

答案：B

5. 一个局域网中某台主机的IP地址为176.68.160.12,使用22位作为网络地址,那么该局域网的子网掩码为(  )。

A. 255.255.255.0

B. 255.255.248.0

C. 255.255.252.0

D. 255.255.0.0

答案：C

6. 在以下传输介质中,带宽最宽、抗干扰能力最强的是(  )。

A. 双绞线

B. 无线信道

C. 同轴电缆

D. 光纤

答案：D

7. 数据链路层中的数据块常被称为(  )。

A. 信息

B. 分组

C. 帧

D. 比特流

答案：C

8. PPP为实现透明传输在异步传输时采用(  ),而同步传输采用(  )。

A. 字符填充法,比特填充法

B. 比特填充法,字符填充法

C. 字符填充法,字节记数法

D. 比特填充法,比特填充法

答案：A

9. 面向比特同步的帧数据段中出现位串01111101,则比特填充后输出是(  )。

A. 011111001

B. 001111101

C. 011111101

D. 011111010

答案：A

10. 下面不是数据链路层功能的是(  )。

A. 帧同步

B. 差错控制

C. 流量控制

D. 拥塞控制

答案：D

11. 在宽带为8KHz的信道上,如果8种不同的物理状态来表示数据,若信噪比S/N为30Db,按香农定理,最大限制的数据速率为(  )。

A. 24 kbps

B. 48 kbps

C. 40 kbps

D. 80kbps

答案：D

12. 下列关于异步传输说法正确的是(  )。

A. 一次传输一个数据块

B. 对时序的要求较高

C. 收/发端不需要进行同步

D. 数据传输速率低

答案：D

13.关于TCP和UDP,下列哪种说法是错误的?(  )

A. TCP和UDP的端口号是相互独立的

B. TCP和UDP的端口号是完全相同的,没有本质区别

C. 在利用TCP发送数据前,需要与对方建立一条TCP连接

D. 在利用UDP发送数据前,不需要与对方建立连接

答案：B

14. 基带系统使用(  )进行传输的。

A. 模拟信号

B. 调制信号

C. 数字信号

D. 载波信号

答案：C

15.TCP是一个面向连接的协议,它提供连接的功能是(  )的。

A. 全双工

B.半双工

C. 单工

D. 不确定

答案：A

16. 在脉冲起始时刻,有无跳变来表示“0”和“1”,在脉冲中间时刻始终发生跳变的编码是(  )。

A. 曼彻斯特编码

B. 非归零码

C. 差分曼彻斯特编码

D. 8B/10B

答案：C

17. TCP协议采用滑动窗口协议解决了端到端的流量控制,滑动窗口协议规定重传未被确认的分组,这种分组的数量最多可以(  )。

A. 是任意的

B.大于滑动窗口的大小

C. 1个

D. 等于滑动窗口的大小

答案：D

18.Internet上的数据交换采用的是(  )。

A. 分组交换

B. 电路交换

C. 报文交换

D. 光交换

答案：A

19. 有限广播是将广播限制在最小的范围内.该范围是: (  )。

A.整个网络

B.本网络内

C.某目标网络内

D.本主机

答案：B

20. 数据在通信信道传输的过程中,对数据传输的误码率影响最主要的因素是(  )。

A. 传输速率

B. 调制解调器

C. 传输介质

D. 噪声强度

答案：D

21. 内部网关协议RIP是一种广泛使用的基于(  )的协议。

A. 链路状态算法

B. 距离矢量算法

C. 集中式路由算法

D. 固定路由算法

答案：B

22. 基带传输是指在数字通信信道上(  )传输数字数据信号的方法。

A. 调制

B. 脉冲编码

C. 直接

D. 间接

答案：C

23. 在10Base5的以太网中,最大的网段长度是(  )。

A. 2000m

B. 500m

C. 185m

D. 100m

答案：B

24. 数据链路层的数据单位称为(  )。

A.比特

B.字节

C.帧

D.分组

答案：C

25. 在10Base5的以太网中,使用(  )作为传输介质。

A. 双绞线

B. 光纤

C. 粗同轴电缆

D. 细同轴电缆

答案：C

26.把两个报文发往同一目的地时,先发的报文(  )。

A.先到

B.后到

C.不一定先到

D.同时到达

答案：C

27. PPP是Internet中使用的(  ),其功能对应于OSI参考模型的数据链路层。

A. 传输协议

B. 分组控制协议

C. 点到点协议

D. 报文控制协议

答案：C

28. IP协议提供的服务是(  )。

A. 可靠服务

B.有确认的服务

C. 不可靠无连接数据报服务

D. 以上都不对

答案：C

29. 在滑动窗口流量控制(窗口大小为8)中,ACK3意味着接收方期待的下一帧是(  )号帧。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

答案：B

30. 对于窗口大小为n的滑动窗口,最多可以有(  )帧已发送但没有确认。

A. 0

B. n-1

C. n

D. n+1

答案：C

31. 在宽带为8KHz的信道上,按奈奎斯特定理,每秒能发送的比特数不超过48kbps,则一个码元离散取值是(  )。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 24

答案：B

32. “复用”是一种将若干个彼此独立的信号合并为一个可在同一信道上传输的(  )。

A. 调制信号

B. 已调信号

C. 复用信号

D. 单边带信号

答案：C

33. 为了实现长距离传输,模拟传输系统都使用放大器来使信号中的能量得到增加,其噪声分量(  )。

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 不一定

答案：A

34. 在光纤中采用的多路复用技术是(  )。

A. 时分多路复用

B. 频分多路复用

C. 波分多路复用

D. 码分多路复用

答案：C

35. 利用模拟通信信道传输数据信号的方法称为(  )。

A. 频带传输

B. 基带传输

C. 异步传输

D. 同步传输

答案：A

36. 数据传输速率是指每秒钟传输构成数据二进制代码的(  )数。

A. 码元

B. 信元

C. 波特

D. 位

答案：D

37. (  )是指将数字信号转变成可以在电话线上传输的模拟信号的过程。

A. 解调

B. 采样

C. 调制

D. 压缩

答案：C

38. TCP/IP体系结构中的TCP和IP所提供的服务分别为(  )。

A. 链路层服务和网络层服务

B. 网络层服务和传输层服务

C. 传输层服务和应用层服务

D. 传输层服务和网络层服务

答案：D

39. 在同一个信道上的同一时刻,能够进行双向数据传输的通信方式是(  )。

A.单工

B.半双工

C.全双工

D.上述三种均不是

答案：C

40.OSI参考模型将整个网络的功能划分(  )个层次。

A.1

B.3

C.5

D.7

答案：D

41. 在TCP/IP协议簇中,UDP协议工作在(  )。

A. 应用层

B. 传输层

C. 网络互联层

D. 网络接口层

答案：B

42. 在TCP/IP网络中,为各种公共服务保留的端口号范围是(  )。

A. 1~255

B. 1~1023

C. 1~1024

D. 1~65535

答案：B

43. TCP采用(  )技术来实现可靠比特流的传输。

A. 超时重传

B. 肯定确认

C. 超时重传和肯定确认

D. 丢失重传和重复确认

答案：C

44. 对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛,所谓“路由收敛”是指(  )。

A. 路由器能把分组发送到预订的目标

B. 路由器处理分组的速度足够快

C. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致

D. 能把多个子网汇聚成一个超网

答案：C

45. 在一条点对点的链路上,为了减少地址的浪费,子网掩码应该指定为(  )。

A. 255.255.255.252

B. 255.255.255.248

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.196

答案：A

46. 对于基带CSMA/CD而言,为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突,数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的(  )。

A. 1倍

B. 2倍

C. 4倍

D. 2.5倍

答案：B

47. IEEE 802系统协议中描述逻辑链路控制子层功能、特性和协议的是(  )。

A. IEEE802.5

B. IEEE802.4

C. IEEE802.2

D. IEEE802.3

答案：C

48. PPP不同于HDLC协议,使用面向(  )的填充方式。

A. 比特

B. 字符

C. 透明传输

D. 帧

答案：B

49. 在下列协议中,使用带位填充的首尾标志法组帧是(  )。

A. DDCMP

B. HDLC

C. BSC

D. SLIP

答案：B

50. 流量控制是为(  )所需要的。

A. 位错误

B. 发送方缓冲区溢出

C. 接收方缓冲区溢出

D. 接收方与发送方之间冲突

答案：C

51. 低通通道带宽为5KHz,编码采用512级分级信号,最大数据传输率(  )。

A. 32 kbps

B. 48 kbps

C. 64 kbps

D. 90 kbps

答案：D

52. 在数据通信系统中,传输介质的功能是(  )。

A. 在信源与信宿之间传输信息

B.纠正传输过程中的错误

C. 根据环境状况自动调整信号形式

D. 将信号从一端传至另一端

答案：D

53. 利用(  ),数字数据可以用模拟信号来表示。

A. 调制解调器

B. 编码解码器

C. 串联放大器

D. 电话网络

答案：A

54. FDM是指(  )。

A. 频分多路复用

B. 时分多路复用

C. 波分多路复用

D. 码分多路利用

答案：A

55. (  )信号的电平是连续变化的。

A. 数字

B. 模拟

C. 脉冲

D. 二进制

答案：B

56. 数据通信的任务是传输(  )代码的比特序列。

A. 十进制

B. 帧结构

C. 分组结构

D. 二进制

答案：D

57. 信号是数据在传输过程中的(  )的表现形式。

A. 电信号

B. 代码

C. 信息

D. 程序

答案：A

58. 完成路径选择功能是在OSI模型的(  )。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层

答案：C

59.局域网的简称为(  )。

A. LAN

B. WAN

C. CAN

D. MAN

答案：A

60. 以下不属于协议组成要素的是(  )。

A. 语法

B. 语义

C. 时序(同步)

D. 字符

答案：D

### 二、判断题

61. 防火墙是用来在两个网络之间实施访问控制策略。访问控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的,为的是可以最适合本单位的需要。

答案：正确

62.边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由(不能兜圈子),而并非要寻找一条最佳路由。

答案：正确

63. 超文本传送协议简称为FTP。

答案：错误

64. 浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。

答案：正确

65.随着电信和信息技术的发展,国际上出现了所谓“三网融合”的趋势,卫星通信网不属于三网之一。

答案：正确

66. ICMP协议属于TCP/IP网络中的网络层协议,ICMP报文封装在IP协议数据单元中传送,在网络中起着差错和拥塞控制的作用。

答案：正确

67. 路由器在网络中它能够根据网络通信的情况动态选择路由,并识别网络地址。相互分离的网络经路由器互连后成为若干个互连的网络。

答案：正确

68.基于TCP/IP 的互联网服务中,TCP协议提供端口之间的 可靠的面向连接的报文传输服务,为了实现可靠的服务,采用超时重传、确认技术。

答案：正确

69. 帧是传输层数据交换的基本单位。

答案：错误

70. 传输层的数据传输任务一般采用全双工服务,个别场合也可采用半双工服务。

答案：正确

71.VLAN属于广域网。

答案：错误

72. 在计算机网络中,一般局域网的数据传输速率要比广域网的数据传输速率低。

答案：错误

73. URL全称统一资源定位符,表示从网上得到的资源位置和访问这些资源的方法。

答案：正确

74.全双工以太网传输技术的特点是不能同时发送和接收帧、不受CSMA/CD限制。

答案：错误

75. CIDR 把网络前缀相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。

答案：正确

76. 在以太网中,将以太网地址映射为IP地址的协议是HTTP。

答案：错误

77. 文件传送协议简称为HTTP。

答案：错误

78. 在CSMA/CD协议中,检测一次冲突所需的最长时间与冲突时间没有关系。

答案：错误

79. 用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接登录到远地的另一个主机上。TELNET 能将用户的击键传到远地主机,同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。

答案：正确

80. 在数据报方式中,在整个传输过程中数据报不需要建立虚电路,也不必为每份数据报进行路由选择。

答案：错误

81. WWW属于Internet服务。

答案：正确

82.在虚电路方式中,信息从源节点传送到目的节点采用“存储转发”方式

答案：错误

83. RIP是在TCP之上的一种路由协议。

答案：错误

84.数据报交换方式的报文内容是可能不按顺序到达目的节点。

答案：正确

85. BGP是在自治系统(AS)之间传播路由的协议。

答案：正确

86.调制解调器是两台计算机利用电话线路传输数据信号时的必备设备。

答案：正确

87. 传输层可以通过端口号标识不同的应用。

答案：正确

88. 服务是各层向其上层提供的一组操作

答案：正确

89. 三次握手方法用于数据链路层的流量控制。

答案：错误

90. 基于TCP/IP 的互联网服务中,IP 协议提供主机之间的不可靠的无连接的分组传输服务。

答案：正确

91. 以太网交换机根据IP地址转发数据包。

答案：错误

92. 网桥与中继器相比,网桥和中继器将网段隔离为不同的冲突域。

答案：错误

93.ATM信元及信头的字节数分别为50,5。

答案：正确

94. PPP协议不需要满足差错检测。

答案：错误

95. 频分多路复用属于随机访问介质访问控制。

答案：错误

96.扩展局域网时,路由器工作在数据链路层。

答案：错误

97.总时延=传播时延+发送时延+排队时延

答案：正确

98. 在中继系统中,中继器处于物理层。

答案：正确

99.电路交换比分组交换实时性好

答案：正确

100. 在OSI参考模型中,对等实体在一次交互作用中传输的信息单位称为协议数据单元,它包括控制信息和用户数据两部分。

答案：正确

101. 防火墙是由软件、硬件构成的系统,是一种特殊编程的路由器。

答案：正确

102.运输层向高层用户屏蔽了低层网络核心的细节。

答案：正确

103. 简单邮件传送协议简称为POP。

答案：错误

104. 文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol)提供交互式的访问,而简单文件传送协议TFTP只支持文件传输。

答案：正确

105.TCP/IP是Internet的核心协议。

答案：正确

106. 通信子网为网络源节点与目的节点之间提供了多条传输路径的可能性,路由选择是建立并选择一条逻辑链路。

答案：错误

107. 路由器是用于两个不同子网的网络之间互连的中继设备。

答案：正确

108. TCP传输中的协议规定,在确认信息中捎带下一个希望接收的报文的序号以减少通信量。

答案：正确

109.面向连接的服务是可靠的服务,而无连接的服务只能提供不可靠的服务。

答案：正确

110. ISO传输层中数据传输的任务是在两个传输实体之间传输用户数据、进行数据差错检测。

答案：错误

111.路由器和三层交换机可以划分冲突域,也可以划分广播域。

答案：正确

112.00-60-08-00-A6-38是正确的Ethernet物理地址。

答案：正确

113.以太网标准10BASE-T,最大传输距离400M。

答案：错误

114. 根据CSMA/CD协议的工作原理,冲突域的最大距离不变,网络传输速率提高,需要提高最短帧的长度。

答案：正确

115.局域网包含了OSI参考模型的所有层。

答案：错误

116. 在虚电路方式中能保证每个分组正确到达,且分组的顺序与原来的一样 。

答案：正确

117.光纤是不受电磁干扰或噪声影响的介质。

答案：正确

118. 当通信子网采用虚电路方式时,我们首先要在通信双方之间建立起逻辑连接。

答案：正确

119. 当数字信号在模拟传输系统中传送时,在发送端和接受端分别需要调制器和解调器。

答案：正确

120. 在OSI参考模型中,实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是会话层。

答案：错误