# 微机原理与应用——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.8251占用( )个端口地址。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

2.芯片8255A拥有( )组独立的并行通信线路。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

3.Intel8253芯片有多少个独立通道( )。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

4.Intel8253是一个( )。

A.可编程定时/计数芯片

B.可编程并行接口芯片

C.不可编程并行接口芯片

D.不可编程定时/计数芯片

答案：A

5.INTn属于( )。

A.硬件中断

B.软件中断

C.可屏蔽中断

D.外部中断

答案：B

6.统一I/O端口编址方式时,( )。

A.需要单独的端口读写指令

B.不需要单独的端口读写指令

C.相比独立编址总的地址空间更大

D.相比独立编址地址空间不变

答案：A

7.微机中DMA传送方式是( )

A.寄存器访问方式

B.直接存储器访问方式

C.中断传送方式

D.程序控制方式

答案：B

8.指令MOV AX,[2000H]中目的操作数的寻址方式是( )。

A.寄存器寻址

B.立即寻址

C.直接寻址

D.变址寻址

答案：A

9.指令MOV AX,[BP]中( )

A.源操作数存于数据段

B.源操作数存于堆栈段

C.目的操作数存于数据段

D.目的操作数存于堆栈段

答案：B

10.指令MOV [BX],AX中( )。

A.目的操作数是寄存器操作数

B.源操作数是存储器操作数

C.目的操作数是存储器操作数

D.源操作数是立即操作数

答案：C

11.CF是( )。

A.进位标志位

B.辅助标志位

C.符号标志位

D.全零标志位

答案：A

12.ES是( )。

A.数据段寄存器

B.代码段寄存器

C.堆栈段寄存器

D.附加段寄存器

答案：D

13.8251A芯片复位后首先写入的应是( )。

A.方式选择控制字

B.状态字

C.命令指令字

D.同步字符

答案：A

14.指令MOV AX,[2000H]中目的操作数的寻址方式是( )。

A.寄存器寻址

B.立即寻址

C.直接寻址

D.变址寻址

答案：A

15.并行通信适用于( ) 数据传送。

A.远距离

B.近距离

C.同类型

D.不同类型

答案：B

16.通常存储器中基本的存储单元是( )。

A.位

B.字节

C.字

D.字符串

答案：B

17. 8253芯片有( )个独立的16位定时/计数器。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

18.系统总线中地址线的功能是( )。

A.选择主存单元地址

B.选择进行信息传输的设备

C.选择外存地址

D.指定主存和I/O设备接口电路的地址

答案：D

19.8253芯片有(   )种工作方式。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案：D

20. 系统总线中控制线的功能是( )。

A.提供主存、I/O接口设备的控制信号与响应信号

B.提供数据信息

C.提供时序信息

D.提供主存、I/O接口设备的响应信号

答案：A

21.中断向量地址是( )。

A.子程序入口地址

B.中断服务程序入口地址

C.中断服务程序入口地址的地址

D.中断服务程序

答案：C

22. 8086有20根地址线,可以寻址到的内存空间能够达到( )字节 。

A.1K

B.1M

C.1G

D.1T

答案：B

23.下述I/O控制方式中,( )主要由硬件实现。

A.程序传送方式

B.中断方式

C.DMA方式

D.I/O处理机方式

答案：C

24. 十进制数36转换成二进制数是( )。

A.110100

B.100100

C.100110

D.100101

答案：B

25.采用条件传送方式时,必须有( )。

A.中断逻辑

B.请求信号

C.状态端口

D.类型号

答案：C

26. 已知英文大写字母A的ASCII码为十进制数65,则英文大写字母E的ASCII码为十进制数( )。

A.67

B.68

C.69

D.70

答案：C

27.编写分支程序,在进行条件判断前,可用指令构成条件,其中不能形成条件的指令有( )。

A.CMP

B.SUB

C.AND

D.MOV

答案：D

28. 字符d的ASCII码为十六进制数64,字符j的ASCII码为十六进制数( )。

A.68

B.69

C.6A

D.6B

答案：C

29.操作数的偏移地址存放在寄存器的寻址方式称为( )。

A.直接寻址

B.寄存器寻址

C.寄存器间接寻址

D.变址寻址

答案：C

30.MOV AX,[BX+SI]的源操作数的物理地址是( )。

A.(DS)×10H+[BX+SI]

B.(ES)×10H+[BX+SI]

C.(SS)×10H+[BX+SI]

D.(CS)×10H+[BX+SI]

答案：A

31.指令地址指针IP存放的是( )。

A.当前指令

B.下一条要执行的指令

C.操作数地址

D.下一条要执行指令所在的首地址

答案：D

32.指令AND AL,0FH采用什么寻址方式( )。

A.立即数寻址

B.基址变址寻址

C.寄存器相对寻址

D.寄存器

答案：A

33.在8086/8088微机系统中,将AL内容送到I/O接口中,使用的命令是(   )。

A.IN AL,端口地址

B.MOV AL,端口地址

C.OUT AL,端口地址

D.OUT 端口地址,AL

答案：D

34.8086中指令队列的长度为( )个字节。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：C

35.等待状态TW应在( )之间插入。

A.T1和T2

B.T3和T2

C.T3和T4

D.T4和T1

答案：C

36.对于微处理器而言,它的每条指令都有一定的时序,其时序关系是( )。

A.一个时钟周期包括几个机器周期,一个机器周期包括几个指令周期。

B.一个机器周期包括几个指令周期,一个指令周期包括几个时钟周期。

C.一个指令周期包括几个机器周期,一个机器周期包括几个时钟周期。

D.一个指令周期包括几个时钟周期,一个时钟周期包括几个机器周期。

答案：C

37.假定(SS)=2000H,(SP)=0100H,(AX)=2107H,执行指令PUSH AX后,存放数据21H的物理地址是( )。

A.20102H

B.20101H

C.200FEH

D.200FFH

答案：D

38.数字字符4的ASCII码为十六进制数34,数字字符9的ASCII码为十六进制数( )。

A.37

B.38

C.39

D.40

答案：C

39.已知英文小写字母m的ASCII码为十进制数109,则英文小写字母g的ASCII码为十进制数( )。

A.102

B.103

C.104

D.105

答案：B

40.下列数据中,可能是八进制数的是( )。

A.182

B.417

C.696

D.108

答案：B

41.8086的I/O寻址空间为( )。

A.1024个

B.1M个

C.64K个

D.32K个

答案：C

42.8086的寻址能力为( )。

A.20MB

B.1MB

C.64KB

D.4MB

答案：B

43.8086中标志寄存器的控制标志占( )位。

A.4

B.5

C.3

D.2

答案：C

44.8086中标志寄存器的状态标志占( )位。

A.4

B.5

C.6

D.8

答案：C

45.8086中段寄存器有( )个。

A.4

B.5

C.6

D.8

答案：A

46.8253有( )个独立的计数器。

A.2

B.3

C.4

D.6

答案：B

47.8086中数据寄存器有( )个。

A.4

B.5

C.6

D.8

答案：A

48.当使用BP寄存器作基址寻址时,若无指定段替换,则内定在( )段内寻址。

A.程序

B.堆栈

C.数据

D.附加

答案：B

49.寄存器间接寻址方式中,操作数在( )中。

A.通用寄存器

B.堆栈

C.存储器

D.段寄存器

答案：C

50.8086CPU对I/O接口编址采用(   )。

A.I/O端口和存储器统一编址

B.I/O端口和寄存器统一编址

C.I/O端口单独编址

D.I/O端口不进行编址

答案：C

51.两片8259芯片级联后,可以管理(   )级中断。

A.15

B.16

C.64

D.32

答案：A

52.8086的数据线有( )根。

A.16

B.32

C.8

D.12

答案：A

53.以下( )不是数据传送的控制方式。

A.程序传送方式

B.中断传送方式

C.请求传送方式

D.DMA传送方式

答案：C

54.以下叙述中,不正确的是(   )。

A.最大模式系统中至少含3个CPU

B.最大模式系统中含2个及以上的CPU

C.最小模式系统也称为单模式系统

D.最小模式系统中含1个CPU

答案：A

55.8255芯片是一种(   )。

A.并行接口芯片

B.串行接口芯片

C.DMAC

D.中断控制芯片

答案：A

56.8253芯片是可编程定时(   )接口芯片。

A.串行通信

B.并行通信

C.计数器

D.中断控制

答案：C

57.8251芯片是可编程( )接口芯片。

A.串行通信

B.并行通信

C.计数器

D.定时器

答案：A

58.下面几个不同进制的数中,最大的数是(   )。

A.1100010B

B.225Q

C.500

D.1FEH

答案：D

59.下列数据中,可能是6进制数的是( )。

A.488

B.357

C.541

D.126

答案：C

60.在计算机内部,一切信息的存取、处理和传送都是以( )形式进行的。

A.EBCDIC码

B.ASCII码

C.十六进制编码

D.二进制编码

答案：D

### 二、判断题

61.当今普遍使用的USB接口是一种串行接口。( )

答案：正确

62.串行通信一定是单工通信。( )

答案：错误

63. RS-232C是一种串行接口标准。( )

答案：正确

64. 并行通信均需要“握手”信号线。( )

答案：错误

65. 并行通信的传送线可以有多根。( )

答案：正确

66. 8255A中可以进行按位置位/复位的端口是端口C。( )

答案：正确

67.中断可以嵌套使用。( )

答案：正确

68.接口地址译码电路的作用是产生对接口内部电路的选通信号。( )

答案：正确

69.接口中至少包括一个端口。( )

答案：正确

70.复制操作符DUP不可以嵌套使用。( )

答案：错误

71.串操作指令在执行时自动修改地址指针。( )

答案：正确

72.MOV AL,[BX]( )

答案：错误

73.8251A C/D、RD、WR、CS为0010表示微处理器读8251A输入的数据。( )

答案：正确

74.8086CPU只有一套总线。( )

答案：正确

75.若8251A C/D、RD、WR、CS为1110表示处于高阻状态。( )

答案：正确

76.最小模式和最大模式的区别仅仅在于有无协处理器。( )

答案：错误

77.8251A芯片是可编程串行接口芯片。(   )

答案：正确

78.所有的十进制小数都能完全准确地转换成二进制小数。( )

答案：错误

79.8255A片内有2个8位端口。( )

答案：错误

80.8255A有3个16位数据端口。(   )

答案：错误

81.8255A控制字的最高位D7=1,表示该控制字为方式控制字。( )

答案：正确

82.CPU每次只能响应最高优先级中断源的请求。( )

答案：正确

83.在计算机与外设之间传送数据时,占用CPU时间最长的传送方式是查询。( )

答案：正确

84.CPU与外设间数据传送的控制方式只有中断方式。( )

答案：错误

85.过程定义语句以ENDP语句结束。( )

答案：正确

86.PUSH CS( )

答案：正确

87.MOV [AX],[BX]( )

答案：错误

88.若内存容量为64KB,则访问内存所需地址线至少应有18条。( )

答案：错误

89.8086有20条地址线,直接寻址能力位1MB。( )

答案：正确

90.256KB字节就是256000字节。( )

答案：错误

91.串行接口器件8251A只能做异步传送。( )

答案：错误

92.8251A是可编程并行通信接口芯片而8255A是可编程串行通信接口芯片。( )

答案：错误

93.8251A只能工作在异步通信方式下。( )

答案：错误

94.8255A有3个独立的8位并行I/O口。( )

答案：正确

95.在其它条件相同的情况下,采用串行通信比采用并行通信传输数据的速度要快。( )

答案：错误

96.8255是一种可编程串行接口芯片,其中有3个8位的并行I/O口。( )

答案：错误

97.8259A芯片有28条引脚,但是一片8259A只能接收8级中断。( )

答案：正确

98.接口的基本功能是输入缓冲和输出锁存。( )

答案：正确

99.程序控制传送方式又分无条件传送和有条件传送方式。( )

答案：正确

100.MOV指令要影响标志位。( )

答案：错误

101.8086/8088标志寄存器共有16位,每一位都有含义。( )

答案：错误

102.标志寄存器是一个16位的寄存器,由状态标志和控制标志两部分组成。( )

答案：正确

103.8086/8088的数据总线不都是16位。( )

答案：正确

104.总线周期是指CPU执行一条指令所需的时间。( )

答案：错误

105.在计算机中,数据单位bit的意思是字节。( )

答案：错误

### 三、判断题

106.有如下程序段:

MOV AX,0H
MOV DS,AX
MOV ES,AX
MOV AL,05H
MOV DI,0A000H
MOV CX,0FH
CLD
AGAIN: SCASB
LOOPNE AGAIN
HLT
请判断:该程序段的功能是从地址0A000H开始的15个单元中查找字节型数据05H。

答案：正确

107.某系统中 8253芯片的通道0~2和控制端口地址分别为330H~333H。定义通道l CLK l 输入外部计数事件,每计满100个向CPU发出中断请求。

请判断:通道1的计数初值应为100,放331H端口中。

答案：正确

108.某系统中 8253芯片的通道0~2和控制端口地址分别为330H~333H。定义通道0工作在方式2。

请判断:通道0方式字应为00100101B,放330H端口中。

答案：错误

109.设8259A的端口地址为93H、94H。

请判断:用屏蔽命令字来禁止8259A的IR3和IR5引腿上的请求的程序段是:
IN AL,93H
OR AL,28H
OUT 93H,AL

答案：正确

110.有以下程序段:

MOV AX,DSEGADDR
MOV DS,AX
MOV ES,AX
MOV SI,OFFSET B1ADDR
MOV DI,OFFSET B2ADDR
MOV CX,N
CLD
REP MOVSB
HLT
请判断:其功能是将B1ADDR中N个字节数据传送到B2ADDR中。

答案：正确

111.有以下程序段:

MOV AX,1234H
MOV BX,00FFH
AND AX,BX
请判断:(AX)=0034H

答案：正确

112.有如下数据段定义:

DATA SEGMENT
BUF DB -13,24,5,-62,77,20,-7,145,0
CNT DB $ -BUF
DATA ENDS
请判断:CNT的值为8

答案：错误

113.利用8253计数器2输入系统时钟为1.19MHz,分频输出为100Hz的连续脉冲引发中断。

请判断:计数器2的计数初值应设置为11900

答案：正确

114.若数据段中有定义

NUM1 EQU 23H
NUM2 DW 0
请判断:指令MOV NUM2,NUM1 的源操作数使用的是立即数寻址,目的操作数使用的是直接寻址。

答案：正确