# 房屋建筑学TM212003——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.当建筑物长度超过允许范围时,必须设置( )。

A.防震缝

B.伸缩缝

C.沉降缝

D.分格缝

答案：B

2.当设计最高地下水位( )地下室地坪时,一般只做防潮处理。

A.高于

B.低于

C.等于

D.高于或等于

答案：B

3.当临空的窗台高度小于( )时,必须有安全防护措施。

A.700mm

B.800mm

C.900mm

D.1000mm

答案：B

4.一般楼梯梯段部分的净高不小于( )mm。

A.1800

B.2000

C.2200

D.2400

答案：C

5.楼梯的连续踏步阶数最多不超过( )级?

A.28

B.32

C.18

D.12

答案：C

6.民用建筑走道从简化结构考虑,应( )。

A.和其他房间采取不同层高

B.略高于其他房间层高

C.略低于其他房间层高

D.和其他房间采取相同层高

答案：D

7.现浇钢筋混凝土楼板的特点是( )。

A.施工简便

B.整体性好

C.工期短

D.节省模板

答案：B

8.建筑耐久等级二级指的是( )。

A. 100年

B. 50-100年

C. 25-50年

D. 150年

答案：B

9.建筑三要素中的主导因素是( )。

A.建筑技术

B.建筑形象

C.建筑功能

D.建筑材料

答案：C

10.当建筑物上部结构为框架结构时,基础通常做成( )。

A.独立基础

B.杯形基础

C.条形基础

D.片筏基础

答案：C

11.下列( )构图手法不是形成韵律的主要手法。

A.交错

B.对称

C.渐变

D.重复

答案：B

12.抗震缝是为了预防( )对建筑物的不利影响而设置的。

A.地基不均匀沉降

B.温度变化

C.地震

D.荷载过大

答案：C

13.下列对深基础和浅基础的说法,何者是正确的?

A.当基础埋深大于或等于4m叫深基础

B.当基础埋深大于或等于基础宽度的5倍时,叫深基础

C.确定基础埋深时,应优先考虑浅基础

D.基础埋深小于4m或基础埋深小于基础宽度的4倍时,叫浅基础

答案：C

14.外墙面贴釉面砖做法的表述,哪一条是不恰当的( )。

A.选用面砖应坚实平整,表面光洁,尺寸.色泽一致,吸水率不大于12%

B.砖墙用水湿透,用1:3水泥砂浆打底,木抹搓平,隔天用水养护

C.用厚6—l0mm的1:2水泥砂浆镶贴

D.用水泥浆或水泥砂浆六缝

答案：A

15.下列因素中,影响屋面排水坡度大小的主要因素是( )。

A.排水组织方式

B.屋面防水做法

C.年降雨量和防水材料尺寸的大小

D.建筑造型的需要

答案：C

16.一般多层单元式住宅公共楼梯的形式是( )。

A.现浇梁式

B.现浇板式

C.预制梁承式

D.悬挂式

答案：B

17.轻钢龙骨石膏板隔墙属于( )。

A.轻骨架隔墙.

B.板材隔墙

C.块材隔墙

答案：A

18.民用建筑较经济的开间尺寸是( )。

A. 不大于3.00m

B. 不大于5.00m

C. 不大于6.00m

D. 不大于4.00m

答案：D

19.卧室净高不应低于( )。

A.2.5m

B.2.8m

C.2.4m

D.2.7m

答案：C

20.当房间允许两侧开窗时,房间的净高不小于总深度的( )。

A.1/2

B.1/4

C.1/3

D.1/5

答案：B

21.一般功能要求的民用建筑房间形状常用( )。

A.方形

B.正方形

C.矩形

D.异形

答案：C

22.地下室的构造设计的重点主要是解决( )。

A.隔音防噪

B.自然通风

C.天然采光

D.防潮防水

答案：D

23.墙体按受力情况分为( )。

A.承重墙与非承重墙

B.山墙与纵墙

C.内墙与外墙

D.实体墙与空体墙

答案：A

24.砖砌窗台的出挑尺寸一般为( )。

A.60mm

B.90mm

C.120mm

D.180mm

答案：A

25.残疾人通行坡道的坡度不大于( )。

A.1:12

B.1:10

C.1:8

D.1:6

答案：A

26.关于楼梯设计的下列叙述正确的是( )。

A.建筑设计中楼梯宽度与建筑防火的要求无关

B.梯段宽度通常不小于1500

C.-般情况下公共建筑至少应设置两部疏散楼梯

D.平台宽度不得超过梯段宽度

答案：C

27.下面那一种墙体类型不是按施工方法分类的( )。

A.块材墙

B.山墙

C.板材墙

D.板筑墙

答案：B

28.(  )是住宅建筑轮廓形状常采用的方式。

A.对称体型

B.单元组合体型

C.单一体型

D.复杂体型

答案：B

29.尺度处理的手法通常有三种,即( )。

A.自然尺度.夸张尺度.亲切尺度

B.平衡尺度.夸张尺度.亲切尺度

C.自然尺度.平衡尺度.亲切尺度

D.自然尺度.夸张尺度.平衡尺度

答案：A

30.多层建筑指的是( )层的建筑。

A.5-7层

B.5-8层

C.4-7层

D.4-6层

答案：D

### 二、多选题

31.关于过道设计的下列叙述那正确的是( )?

A.通常单股人流的通行宽度约为450-500

B.在通行人数较少的住宅过道中,考虑到两人相对通过和搬运家具的需要,过道的
最小宽度不宜小于1100-1200

C.设计过道的宽度,应根据建筑物的耐火等级.层数和通行人数的多少进行防火要
求最小宽度的校核

D.过道除了交通联系外也可以兼有其他的使用功能

答案：BCD

32.我国《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95)根据( )因素将高层建筑分为一类和二类?

A.裙房的层数

B.疏散及扑救难度

C.火灾危险性

D.建筑使用性质

答案：BCD

33.下面不属于柔性基础的是( )。

A.钢筋混凝土基础

B.毛石基础

C.素混凝土基础

D.砖基础

答案：BCD

34.建筑物室内外高差主要由( )因素确定。

A. 内外联系方便

B. 防水.防潮

C. 地形及环境条件

D. 建筑物的性格特性

答案：ABCD

35.基础的构造形式包括下列些形式?( )

A.条形基础.

B.独立基础.

C.井格式基础

D.筏形基础

E.箱形基础

F.山形基础

答案：ABCDE

36.墙体按施工方法分为(  )。

A.块材墙

B.板筑墙

C.实体墙

D.板材墙

答案：ABD

37.墙面装修的类型包括下列哪些( )?

A.抹灰类

B.贴面类

C.整体类

D.裱糊类

答案：ABD

38.下列材料中,宜用于防滑条的为( )。

A.金刚砂

B.缸砖

C.水磨石

D.钢板

答案：ABD

39.镶板门的门扇通常由( )组成。

A.中冒头

B.边挺

C.下冒头

D.上冒头

答案：ABCD

40.在山墙与屋面交界处的泛水,是容易漏水的关键地方,最常见的构造做法有( )等几类。

A.小青瓦坐浆泛水

B.挑砖砂浆抹灰泛水

C.山墙挑檐

D.镀锌铁皮泛水

答案：ABD

41.有组织排水分为( )。

A.内排水

B.檐沟女儿墙外排水

C.女儿墙外排水

D.外檐沟排水

答案：ABCD

42.屋顶设计的最主要内容是( )。

A.排水方式

B.防水构造

C.屋顶造型

D.节能环保

答案：AB

43.关于楼梯的构造说法不正确的是( )。

A.单跑楼梯梯段的踏步数一般不超过15级

B.踏步宽度不应小于280mm

C.一个梯段的踏面数与踢面数相等

D.楼梯各部位的净空高度均不应小于2m

答案：ABD

44.交通联系部分的设计原则主要原则有( )。

A.交通路线简洁明确

B.紧急疏散时迅速、安全

C.满足一定的采光、通风要求

D.力求节省交通面积

答案：ABCD

45.地下室防潮的构造设计中,以下哪种做法是常用做法(   )。

A.在地下室外墙外侧回填滤水层

B.在地下室顶板中间设水平防潮层

C.在地下室外墙外侧设垂直防潮层

D.在地下室底板中间设水平防潮层

答案：BCD

46.建筑设计按三个阶段设计可分为( )阶段。

A.初步设计

B.技术设计

C.施工图设计

D.方案设计

答案：ABC

47.建筑空间组合包括( )的组合。

A. 不同方向

B. 水平方向

C. 相同方向

D. 垂直方向

答案：BD

48.下列模数适用于各种节点构造、构配件的断面以及建筑制品的尺寸的是( )。

A. 1/20M

B. 1/2M

C. 1/10M

D. 1/100M

答案：BC

49.建筑功能目的和使用要求包括( )。

A.满足人体活动的基本尺度

B.满足人的生理要求

C.满足使用过程和特点的要求

D.满足经济成本要求

答案：ABC

50.建筑立面的虚实对比,通常是由( )来体现的。

A.建筑色彩的深浅变化

B.门窗的排列组合

C.装饰材料的粗糙与细腻

D.形体凹凸的光影变化

答案：BD

51.居住建筑按照层数可分为( )。

A.低层住宅

B.中高层住宅

C.高层住宅

D.多层住宅

E.超高层住宅

答案：ABCD

52.建筑材料如何划分高层建筑的结构形式( )?

A.钢-混凝土混合结构

B.钢筋混凝土结构

C.砌体结构

D.钢结构

答案：ABC

53.地下室防潮的构造设计中,应注意(   )。

A.在地下室顶板中间设水平防潮层

B.在地下室底板中间设水平防潮层

C.在地下室外墙外侧设垂直防潮层

D.在地下室外墙外侧回填滤水层

答案：ABC

54.基础按受力特点可分为( )

A.独立基础

B.刚性基础

C.条形基础

D.柔性基础

答案：BD

55.下列选项属于防水卷材的有( )。

A.砂浆防水屋面

B.改性沥青防水卷材

C.沥青防水卷材

D.合成高分子防水卷材

答案：BCD

56.下列关于提高维护结构热阻的措施正确的是( )?

A.避免出现通透性缝隙

B.选择导热系数小的材料

C.降低维护结构的厚度

D.在维护结构靠高温的一侧设置隔蒸汽层

答案：ABD

57.常用的一般抹灰做法有(   )。

A.石灰砂浆面

B.水刷石面

C.纸筋石灰浆面

D.斩假石面

E.混合砂浆面

答案：AB

58.由于材料和施工方式的不同,常见的墙面装修可分为( )。

A.抹灰类

B.裱糊类

C.贴面类

D.涂料类

答案：ABC

59.窗的安装方式有( )两种。

A.斜口

B.横口

C.立口

D.塞口

答案：CD

60.下列关于坡地上房屋的日照间距的说法正确的是( )。

A.坡地上房屋的日照间距随坡地的朝向和坡度的大小而改变

B.向阳坡的日照间距比平地所需的间距大

C.背阳坡坡度过大,可采用前后房屋错开或改变房屋层数的方法满足日照要求

D.背阳坡的房屋日照间距比平地所需的间距大

答案：ACD

61.屋顶按外形一般分为( )。

A.坡屋顶

B.曲面屋顶

C.斜屋顶

D.平屋顶

答案：ABD

62.以下说法正确的是( )。

A.上下层卷材不得相互垂直铺贴

B.卷材施工时应由屋面高处向下铺贴

C.卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理

D.檐沟.天沟卷材施工时,宜顺檐沟.天沟方向铺贴,搭缝应垂直流水方向

答案：AC

63.屋面坡度的形成一般有( )。

A.屋架承重

B.材料找坡

C.结构找坡

D.硬山搁檩

答案：BC

64.小型构件装配式楼梯中钢筋混凝土预制踏步的构件断面形式一般有( )等几种。

A.一字形

B.三角形

C. H形

D.L形

答案：ABD

65.地坪层主要由(   )构成。

A.面层

B.垫层

C.结构层

D.素土夯实层

E.找坡层

答案：ABCD

66.以下是平面组合的主要类型,其中正确的是( )。

A.走廊式

B.套间式

C.大厅式

D.楼梯式

答案：ABC

67.关于门厅设计的下列叙述正确的是( )。

A.疏散安全是门厅设计的一个重要内容

B.对外出入口总宽度应不大于通向该门厅的过道.楼梯宽度的总和

C.外门应向外开启或采用弹簧门

D.面积大小主要根据建筑物的使用性质和规模确定

答案：ACD

68.按走道的使用性质不同,可分为( )。

A.完全为交通需要而设置的走道

B. 主要为交通联系而设置的走道

C. 多种功能综合使用的走道

D. 主要为交通联系同时也兼有其他功能的走道

答案：ABD

69.一个房间的内部面积,根据它们的使用特点分( )。

A. 人们心理面积

B. 家具或设备所占面积

C. 房间内部的交通面积

D. 人们在室内的使用活动面积

答案：BCD

70.一般民用建筑会将室内地坪适当提高,这样做的理由是( )。

A.防止室外雨水流入室内

B.防止墙身受潮

C.防止房屋建成后沉降

D.有利于房屋排水

答案：ABCD

71.高层建筑结构基本体系主要有哪几类( )?

A.筒体体系

B.纵墙承重体系

C.纯框架体系

D.纯剪力墙体系

答案：ACD

72.我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)对高层建筑如何规定( )?

A.超过10层的居住建筑

B.8层住宅

C.10层

D.超过24m高的其他民用建筑

答案：ACD

73.基础安构造形式可分为(  )。

A.独立基础

B.条形基础

C.柔性基础

D.联合基础

答案：ABD

74.影响基础埋深的因素有(   )。

A.上部荷载大小

B.地下水位的高低

C.冻土线深度

D.相邻建筑物的埋深

答案：ABCD

75.下列基础属于刚性基础的是(   )。

A.石基础

B.素混凝土基础

C.钢筋混凝土基础

D.砖基础

答案：ABD

76.水平防潮层的构造做法包括下列那些?( )

A.镀锌铁皮防潮层

B.油毡防潮层

C.防水砂浆防潮层

D.配筋细石混凝土防潮层

答案：BCD

77.为保证建筑的室内使用要求,不同类型的建筑具有相应的噪声控制标准,墙体主要隔离由空气直接传播的噪声。控制噪声,对墙体一般采取以下措施,其中正确的是( )?

A.加强墙体的密缝处理;

B.尽量采用疏松多孔质轻的材料,避免噪声穿透墙体及墙体振动;

C.采用有空气间层或多孔性材料的夹层墙,提高墙体的减振和吸音能力

D.在可能的情况下,利用垂直绿化降噪。

答案：ACD

78.下列构造层次属于不保温屋面的是( )。

A.结构层

B.找平层

C.隔汽层

D.保护层

答案：ABD

79.下列那一种天窗不可直接用做挡风天窗?( )

A.矩形天窗

B.锯齿形天窗

C.横向下沉式天窗

D.平天窗

答案：BCD

80.下列关于通风层降温屋顶的说法正确的是( )。

A.通风屋顶比实体屋顶降温效果显著提高

B.通风层在结构层下面时,防水层易受气候直接影响而变形

C.通风层在结构层下面只有平屋顶可以采用

D.通风层降温屋顶可以使屋顶变成三次传热

答案：AB

81.卷材防水屋面泛水构造的处理要点有( )。

A.高度≥250mm

B.附加卷材增强层一层

C.做好卷材上端收头固定处理

D.转角做成圆弧或45°角

答案：ABCD

82.下列关于屋顶叙述正确的是( )。

A.屋面材料应该具有一定的强度,以便承受风雪荷载和屋面检修荷载

B.屋顶的细部构件有檐口.女儿墙.泛水.天沟.落水口,出屋面管道,屋脊等

C.屋顶由屋面.承重结构,保温(隔热)层组成

D.屋面材料不仅应有一定的抗渗能力,还应该能经受自然界各种有害因素的长期作用

答案：ABD

83.下面那些楼梯可作为疏散楼梯(  )。

A.直跑楼梯

B.剪刀楼梯

C.螺旋楼梯

D.多跑楼梯

答案：ABD

84.下列属于楼梯组成部分的是( )

A.梯段

B.平台

C.护栏

D.梯井

答案：ABC

85.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时,其水平防潮层的位置应设在(  )。

A.垫层高度范围内

B.室内地面以下0.06m处

C.垫层标高以下

D.平齐或高于室内地面面层

答案：AB

86.影响平面组合的因素有( )。

A.使用功能

B.结构类型

C.设备管线

D.建筑造型

答案：ABCD

87.建筑空间的组合,常见的可分为( )。

A. 重复小空间的组合

B. 大小、高低相差悬殊的空间组合

C. 错层式空间组合

D. 台阶式空间组合

答案：ABCD

88.分模数的基数为( )。

A.1/10M

B.1/5M

C.1/4M

D.1/3M

E.1/2M

答案：ABE

89.建筑工程设计包括( )三部分。

A. 装修设计

B. 建筑设计

C. 结构设计

D. 设备设计

答案：BCD

90.墙体按受力情况分为(   )。

A.横墙

B.非承重墙

C.纵墙

D.承重墙

答案：BD