# 钢结构★TM211008——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.两道上弦横向水平支撑的净距不宜大于( )。

A.60m

B.50m

C.40m

D.30m

答案：A

2.梁的纵向加劲肋应布置在下列哪一个位置?( )

A.靠近上翼缘

B.靠近下翼缘

C.靠近受压翼缘

D.靠近受拉翼缘

答案：C

3.等截面框架柱的计算长度系数与下列哪一项无关?( )

A.框架柱的支承条件

B.柱上端梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值

C.柱下端梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值

D.所采用的钢号

答案：D

4.一般来说,当屋面防水材料采用粘土瓦、机制平瓦或水泥瓦时,屋架上弦坡度应大些,以利于排水,所以一般应选择( )。

A.平行弦屋架

B.缓坡梯形屋架

C.三角形屋架

D.矩形屋架

答案：C

5.框架柱(压弯构件)的铰接柱脚传递的内力为下列哪一种?( )

A.轴心力N

B.轴心力N和剪力V

C.剪力V和弯矩M

D.N,V和M

答案：B

6.采用摩擦型高强度螺栓连接,承受剪力作用,在达到极限状态之前,( )。

A.摩擦面产生滑动,栓杆与孔壁产生挤压力

B.摩擦面产生滑动,栓杆与孔壁不产生挤压力

C.摩擦面不产生滑动,栓杆与孔壁不产生挤压力

D.摩擦面不产生滑动,栓杆与孔壁产生挤压力

答案：C

7.计算柱脚底板厚度时,对两相邻边支承的区格板,应近似按( )边支承区格板计算其弯矩值。

A.单边

B.两边

C.三边

D.四边

答案：C

8.荷载作用在上翼缘的梁比荷载作用在下翼缘的梁的整体稳定承载力( )。

A.大

B.小

C.相等

D.无法判断

答案：B

9.梯形屋架在跨度小于( )时,可仅在跨度中央设置一道垂直支撑。

A.18m

B.24m

C.27m

D.30m

答案：D

10.对于跨度大于( )的屋架,其弦杆可根据内力变化,从适当的节点部位处改变截面,但半跨内只宜改变一次。

A.20m

B.22m

C.30m

D.24m

答案：D

11.屋架计算内力时,假定各节点为( )。

A.刚接

B.弹性嵌固

C.柔性连接

D.铰接

答案：D

12.梯形屋架采用再分式腹杆,主要是为了( )。

A.减小上弦压力

B.减小下弦压力

C.避免上弦承受局部弯曲

D.减小腹杆内力

答案：C

13.轴心受压构件翼缘和腹板(工字形截面)的宽厚比验算时,长细比取两主轴方向的较大者是因为下列哪一种情况?( )

A.安全

B.经济

C.整体稳定由较大长细比方向控制

D.前三者而有之

答案：C

14.拉弯构件和压弯构件的强度计算公式( )。

A.相同

B.不相同

C.对称截面相同,不对称截面不同

D.弯矩大时相同,弯矩小时不同

答案：A

15.焊缝的三级质量检验内容为( )。

A.外观检查和100%的焊缝探伤

B.外观检查和至少20%的焊缝探伤

C.外观检查

D.外观检查及对焊缝进行强度实测

答案：C

16.梁的支承加劲肋应设在( )。

A.弯矩较大的区段

B.剪力较大的区段

C.有吊车轮压的部位

D.有固定集中荷载的部位

答案：D

17.未焊透的对接焊缝应按下列哪一种方法计算?( )

A.对接焊缝

B.角焊缝

C.断续焊缝

D.斜焊缝

答案：B

18.梁失去整体稳定的主要现象为( )。

A.弯曲变形过大

B.截面侧弯

C.截面扭转

D.截面侧弯和扭转

答案：D

19.长细比较小的十字形轴压构件易发生屈曲形式是下列哪一种情况?( )

A.弯曲屈曲

B.扭转屈曲

C.弯扭屈曲

D.斜平面屈曲

答案：B

20.轴心受压构件的整体稳定系数与下列哪个因素无关?( )

A.截面类别

B.钢号

C.两端连接构造

D.长细比

答案：C

21.我国《钢结构设计标准》中规定,承受直接动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接当应力变化的循环次数大于等于( )次时应进行疲劳计算。

A.30000

B.40000

C.50000

D.60000

答案：C

22.轴心受力构件的强度承载力极限是( )。

A.毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度

B.净截面的平均应力达到钢材的屈服强度

C.毛截面的平均应力达到钢材的极限强度

D.净截面的平均应力达到钢材的极限强度

答案：B

23.侧面角焊缝的工作性能主要是( )。

A.受拉

B.受剪

C.受压

D.受弯

答案：B

24.普通轴心受压构件的承载力经常决定于( )。

A.扭转屈曲

B.弯曲屈曲

C.强度

D.弯扭屈曲

答案：B

25.梁的最小高度是由( )控制的。

A.强度

B.刚度

C.整体稳定

D.局部稳定

答案：B

26.轴心受压构件在截面无削弱的情况下,一般由下列哪一项控制?( )

A.强度

B.刚度

C.整体稳定

D.局部稳定

答案：C

27.两根几何尺寸完全相同的压弯构件,一根端弯矩使之产生反向曲率,一根端弯矩使之产生同向曲率,则前者的稳定性与后者的稳定性对比的结果是下列哪一项?( )

A.前者的稳定性比后者的稳定性好

B.前者的稳定性比后者的稳定性差

C.无法确定

D.前者的稳定性与后者的稳定性相同

答案：A

28.细长轴心压杆的钢种宜采用下列哪一项?( )

A.Q235钢

B.Q275钢

C.16锰钢

D.15锰钒钢

答案：A

29.三角形屋架在跨度小于( )时,可仅在跨度中央设置一道垂直支撑。

A.18m

B.24m

C.27m

D.30m

答案：A

30.有孔眼削弱的热轧型钢,用作轴心压杆时,一般不需验算的是下列哪一项?( )

A.强度

B.整体稳定

C.局部稳定

D.刚度(长细比)

答案：C

31.在有节间荷载作用下,桁架上弦杆按( )杆件计算。

A.轴心受压

B.轴心受拉

C.压弯

D.受弯

答案：C

32.角钢和钢板间用侧焊缝搭接连接,当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时,下列说法哪一项正确?( )

A.角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B.角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

C.角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

D.由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等,因而连接受有弯矩的作用

答案：C

33.屋盖支撑的主要作用是( )。

A.保证结构的空间刚度

B.增加屋架的侧向稳定

C.传递屋盖的水平荷载

D.便于屋盖的安全施工和A,B,C

答案：D

34.抗剪承载力最低的是哪种?( )

A.铆钉连接

B.粗制螺栓连接

C.精制螺栓连接

D.高强度螺栓连接

答案：B

35.为了提高梁的整体稳定性,下列哪一种办法是最经济有效的?( )

A.增大截面

B.增加侧向支撑点

C.设置横向加劲肋

D.改变荷载作用的位置

答案：B

36.钢结构实腹式压弯构件一般应进行的计算内容为( )。

A.强度、弯矩作用平面外的整体稳定性、局部稳定、变形

B.强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形

C.弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比

D.强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比

答案：D

37.在设计焊接结构时应使焊缝尽量采用( )。

A.立焊

B.俯焊

C.仰焊

D.横焊

答案：B

38.梁的最小高度是由下列哪一项控制的?( )

A.强度

B.建筑要求

C.刚度

D.整体稳定

答案：C

39.下列简支梁整体稳定性最差的是( )。

A.两端纯弯作用

B.满跨均布荷载作用

C.跨中集中荷载作用

D.跨内集中荷载作用在三分点处

答案：A

40.在工业与民用建筑钢结构中,最常用的连接是( )。

A.焊接连接

B.铆钉连接

C.摩擦型高强度螺栓连接

D.承压型高强度螺栓连接

答案：A

41.梁腹板在移动局部压应力作用下发生局部失稳时,应设置的加劲肋是下列哪一种?( )

A.横向加劲肋

B.短加劲肋

C.纵向加劲肋

D.支承加劲肋

答案：B

42.下列哪种梁的腹板计算高度可取腹板的高度( )。

A.热轧型钢梁

B.铆接组合梁

C.焊接组合梁

D.螺栓连接组合梁

答案：C

43.手工焊接Q420钢材时,宜选用( )。

A.E43型焊条

B.E50型焊条

C.E55型焊条

D.E60型焊条

答案：C

44.对吊车梁腹板若验算局部压应力不满足要求时,应采取以下哪项措施?( )

A.增加腹板厚度

B.增加翼缘板厚度

C.增加横向加劲肋

D.增加纵向加劲肋

答案：A

45.单向受弯梁失去整体稳定时是( )形式的失稳。

A.弯曲

B.扭转

C.弯扭

D.双向弯曲

答案：C

46.下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值, ( )为正确的。 

Ⅰ.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值;
Ⅱ.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载标准值;
Ⅲ.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载设计值;
Ⅳ.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

答案：C

47.格构式轴心受压构件在验算绕虚轴的整体稳定时采用了换算长细比,这是什么原因?( )

A.考虑了强度降低的影响

B.格构式构件的整体稳定承载力高于相同长细比的实腹式构件

C.考虑了剪切变形的影响

D.考虑了单肢失稳对构件承载力的影响

答案：C

48.下列( )的横向加劲肋(支承加劲肋除外)不应与受拉翼缘焊接。

A.任何情况下的梁

B.吊车梁

C.高度较大的梁

D.荷载较大的梁

答案：B

49.在钢材的有益元素中,是脱氧剂的元素是( )。

A.锰和硅

B.锰和钒

C.锰和铜

D.硅和钒

答案：A

50.轴心受压柱的柱脚底板厚底是由下列哪一种因素决定的?( )

A.板的抗剪强度

B.板的抗压强度

C.板的抗弯强度

D.板的抗拉强度

答案：C

51.对长细比很大的轴心压杆,提高其整体稳定性最有效的措施是( )。

A.加大截面面积

B.提高钢材强度

C.增加支座约束

D.减少荷载

答案：C

52.在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是( )的典型特征。

A.脆性破坏

B.塑性破坏

C.强度破坏

D.失稳破坏

答案：B

53.三角形屋架适用于下列哪一种情况?( )

A.屋面坡度较陡的有檩屋盖结构

B.屋面坡度较陡的无檩屋盖结构

C.屋面坡度较平的有檩屋盖结构

D.屋面坡度较平的无檩屋盖结构

答案：A

54.为了提高轴心受压构件的整体稳定,在杆件截面面积一定的条件下,应使杆件截面的面积分布( )。

A.任意分布

B.尽可能远离形心

C.尽可能集中于截面形心处

D.尽可能集中于截面的剪切中心

答案：B

55.目前结构工程中钢材的塑性指标,最主要用( )表示。

A.流幅

B.冲击韧性

C.可焊性

D.伸长率

答案：D

56.压弯构件在弯矩作用平面外的失稳属于下列哪一种?( )

A.弯曲屈曲

B.弯扭屈曲

C.扭转屈曲

D.不能肯定

答案：B

57.在下列因素中,( )对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。

A.压杆的残余应力分布

B.构件的初始几何形状偏差

C.材料的屈服点变化

D.荷载的偏心大小

答案：C

58.钢中主要的有害元素是哪些?( )

A.硫、磷、碳、锰

B.硫、磷、硅、锰

C.硫、磷、氮、氧

D.硫、磷、硅、碳

答案：C

59.缀条柱的斜缀条应按下列哪一种情况进行计算?( )

A.轴心受拉构件

B.轴心受压构件

C.拉弯构件

D.压弯构件

答案：B

60.实腹式轴心受拉构件计算的内容有( )。

A.强度

B.强度和整体稳定性

C.强度、局部稳定和整体稳定

D.强度和刚度(长细比)

答案：D

61.钢材的性能因温度而变化,在负温范围内,钢材的塑性和韧性会发生什么变化?( )

A.不变

B.降低

C.升高

D.稍有提高,但变化不大

答案：B

62.限制压杆组成板件的宽厚比是为了下列哪一种情况?( )

A.提高杆件的承载能力

B.使截面紧凑

C.使制作和安装方便

D.使杆件不致发生局部失稳

答案：D

63.钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配,通常在被连接构件选用Q345时,焊条宜选用下列哪一种?( )

A.E55型

B.E50型

C.E43型

D.前三种均可

答案：B

64.钢结构的最大缺点是什么?( )

A.造价高,不经济

B.防火性能差

C.耐腐蚀性能差

D.脆性断裂

答案：C

65.在截面面积一定的情况下,轴心受压构件稳定承载力取决于下列哪一种?( )

A.长细比

B.长细比、截面形式

C.长细比、钢种

D.长细比、截面形式、钢种

答案：D

66.每个高强度螺栓在构件间产生的最大摩擦力与下列哪一项无关?( )

A.摩擦面数目

B.摩擦系数

C.螺栓预应力

D.构件厚度

答案：D

67.轴心压杆计算时需要满足下列哪几种要求?( )

A.强度、刚度(长细比)

B.强度、整体稳定、刚度(长细比)

C.强度、整体稳定、局部稳定

D.强度、整体稳定、局部稳定、刚度(长细比)

答案：D

68.在设计焊接结构时,施焊质量最差的是哪种?( )

A.立焊

B.俯焊

C.仰焊

D.横焊

答案：C

69.以下哪一种荷载不是屋架承受的永久荷载?( )

A.屋面材料自重

B.天窗架自重

C.雪荷载

D.天棚自重

答案：C

70.在钢结构的构件设计中,认为钢材屈服点是构件可以达到的哪种应力?( )

A.最大应力

B.设计应力

C.疲劳应力

D.稳定临界应力

答案：A

71.普通螺栓受剪连接中,当螺栓杆直径相对较粗,而被连接板件的厚度相对较小,则连接破坏可能是下列哪一种?( )

A.螺栓杆被剪坏

B.被连接板件挤压破坏

C.板件被拉断

D.板件端部冲切破坏

答案：B

72.当Q235钢与Q355钢手工焊接时,宜选用(  )。

A.E43型焊条

B.E50型焊条

C.E55型焊条

D.E50型焊条或E55型焊条

答案：A

73.下列最适合动荷载作用的连接是下列哪一种?( )

A.焊接连接

B.普通螺栓连接

C.摩擦型高强度螺栓连接

D.承压型高强度螺栓连接

答案：C

74.下列因素中( )与钢构件发生脆性破坏无直接关系。

A.钢材屈服点的大小

B.钢材含碳量

C.负温环境

D.应力集中

答案：A

75.高强度螺栓不正确的紧固方法是下列哪一种?( )

A.扭矩法

B.转角法

C.扭断螺栓尾部

D.用普通扳手紧固

答案：D

76.钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由( )等于单向拉伸时的屈服点决定的。

A.最大主拉应力

B.最大剪应力

C.最大主压应力

D.折算应力

答案：D

77.弯矩作用下的摩擦型抗拉高强度螺栓计算时,“中和轴”位置在下列哪一个位置?( )

A.最下排螺栓处

B.最上排螺栓处

C.螺栓群重心轴上

D.受压边缘一排螺栓处

答案：C

78.钢材的力学性能指标,最基本、最主要的是( )时的力学性能指标。

A.承受剪切

B.承受弯曲

C.单向拉伸

D.两向和三向受力

答案：C

79.承压型高强度螺栓和摩擦型高强度螺栓相比,下列哪一个说法正确?( )

A.承载力低,变形小

B.承载力高,变形大

C.承载力高,变形小

D.承载力低,变形大

答案：B

80.在碳素结构钢中除纯铁以外的最主要元素是( )。

A.锰

B.碳

C.硅

D.硫

答案：B

81.下列哪一种情况属于正常使用极限状态的验算?( )

A.受压构件的稳定计算

B.梁的挠度验算

C.受弯构件的弯曲强度验算

D.焊接连接的强度验算

答案：B

82.在钢构件中产生应力集中的因素是( )。

A.构件环境温度的变化

B.荷载的不均匀分布

C.加载的时间长短

D.构件截面的突变

答案：D

83.钢结构的承载能力极限状态是指下列哪一种情况?( )

A.结构发生剧烈振动

B.结构的变形已不能满足使用需要

C.因疲劳而破坏

D.使用已达五十年

答案：C

84.当高强度螺栓连接长期受热达( )以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。

A.150°C

B.250°C

C.320°C

D.600°C

答案：A

85.在进行正常使用极限状态下的计算时,计算用的荷载通常取下列哪一项?( )

A.需要将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数

B.需要将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数

C.永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数

D.永久荷载和可变荷载都用标准值,不必乘荷载分项系数

答案：D

86.在其他条件(如荷载、跨度等)都相同的情况下,自重最轻的是哪种结构?( )

A.木结构

B.钢筋混凝土结构

C.钢结构

D.砖石结构

答案：C

87.验算组合梁的刚度时,荷载通常取下列哪一项?( )

A.标准值

B.设计值

C.组合值

D.最大值

答案：A

88.钢结构最大的优点是什么?( )

A.塑性和韧性好

B.接近匀质等向体

C.钢材具有可焊性

D.钢材强度高自重轻

答案：D

89.焊接结构的疲劳强度大小与下列哪一个因素关系不大?( )

A.钢材的种类

B.应力循环次数

C.连接的构造细节

D.残余应力大小

答案：A

90. 斜角焊缝主要用于( )。

A.梁式结构

B.桁架结构

C.钢管结构

D.轻型钢结构

答案：C

91.钢材经历了应变硬化之后,下列说法哪一个正确?( )

A.强度提高

B.塑性提高

C.冷弯性能提高

D.可焊性提高

答案：A

92.钢板按厚度分组,不同厚度的钢板,下列说法哪一个正确?( )

A.承载力大小不同,厚钢板承载力大

B.承载力大小不同,薄钢板承载力大

C.强度大小不同,薄钢板强度大

D.强度大小不同,厚钢板强度大

答案：C

93.钢材的冷弯性能试验能( )。

A.定量判定钢材的塑性性能和质量好坏

B.定性判定钢材的塑性性能和质量好坏

C.定量判定钢材的塑性性能

D.定性判定钢材的塑性性能

答案：B

94.在构件发生断裂破坏前,无明显先兆的情况是哪种典型破坏特征?( )

A.脆性破坏

B.塑性破坏

C.强度破坏

D.失稳破坏

答案：A

95.对于承受静荷常温工作环境下的钢屋架,下列说法不正确的是哪一个?(  )

A.可选择Q235钢

B.可选择Q355钢

C.钢材应有负温冲击韧性的保证

D.钢材应有三项基本保证

答案：C

96.进行疲劳验算时,计算部分的设计应力幅应按哪种荷载值进行计算?( )

A.荷载标准值

B.荷载设计值

C.考虑动力系数的标准荷载

D.考虑动力系数的设计荷载

答案：A

97.在常温和静载作用下,焊接残余应力对下列哪一项无影响?( )

A.静力强度

B.刚度

C.低温冷脆

D.疲劳强度

答案：A

98.钢中硫和氧的含量超过限值时,会使钢材性质如何改变?( )

A.变软

B.热脆

C.冷脆

D.变硬

答案：B

99.大跨度结构应优先选用钢材,其主要原因是什么?( )

A.钢结构具有良好的装配性

B.钢材的韧性好

C.钢材接近各项均质体,力学计算结果与实际结果最符合

D.钢材的重量与强度之比小于混凝土等其他材料

答案：D

### 二、多选题

100.平台结构的梁格布置一般有( )。

A.单向梁格

B.双向梁格

C.复式梁格

D.井字梁格

答案：ABCD

101.大型实腹式柱在受有较大水平力处和运送单元的端部应设置横隔,横隔的间距不得大于( )。

A.柱截面长边尺寸的9倍

B.柱截面短边尺寸的9倍

C.10m

D.8m

答案：AD

102.等截面框架柱的计算长度系数与( )有关。

A.框架柱的支承条件

B.柱上端梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值

C.柱下端梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值

D.框架柱所采用的钢号

答案：ABC

103.计算梁的( )时,可以采用毛截面的几何参数。

A.正应力

B.剪应力

C.整体稳定

D.局部稳定

答案：BCD

104.影响轴心受压构件稳定承载力的主要因素有( )。

A.残余应力的影响

B.初弯曲的影响

C.初偏心的影响

D.杆件端部约束的影响

答案：ABCD

105.抗剪螺栓连接的破坏形式是( )。

A.螺栓杆被剪断

B.板件被挤压破坏

C.构件被拉断破坏

D.螺栓杆受弯破坏

答案：ABCD

106.下列属于结构的功能要求的是哪些?( )

A.安全性

B.使用性

C.耐久性

D.适用性

答案：ACD

107.对于焊接结构,应限制钢材中( )元素的含量不超过规定值。

A.硫

B.磷

C.碳

D.铁

答案：ABC

108.影响构件疲劳强度的主要因素( )。

A.重复荷载的循环次数

B.构件或连接的类别

C.应力幅

D.变幅疲劳

答案：ABC

109.钢中含碳量越高,则( )。

A.强度越高

B.塑性越差

C.可焊性越差

D.韧性越差

答案：ABCD

110.钢结构立体桁架比平面桁架侧向刚度大,下列( )的横截面形式是恰当的。

A.正三角形

B.倒三角形

C.矩形截面

D.菱形截面

答案：ABC

111.刚接柱脚可分为( )。

A.整体式柱脚

B.分离式柱脚

C.插入式柱脚

D.铰接柱脚

答案：ABC

112.当梁的整体稳定承载力不足时,可采用( )办法予以解决。

A.加大梁的截面高度

B.加大梁的截面宽度

C.增加侧向支承

D.减小梁的截面宽度

答案：ABC

113.当梁的截面需要改变时,改变截面的适当方法是( )。

A.改变翼缘宽度

B.改变翼缘厚度

C.改变腹板高度

D.改变腹板厚度

答案：ABC

114.实腹式轴心受拉构件的计算包括哪些项?( )

A.强度

B.整体稳定

C.局部稳定

D.刚度(长细比)

答案：AD

115.普通螺栓的受剪承载力设计值与下列哪些项有关?( )

A.螺栓孔的直径

B.螺栓直径

C.受剪面数

D.螺栓抗剪强度设计值

答案：BCD

116.梁在承载能力极限状态下的验算是指( )。

A.梁的抗弯强度验算

B.梁的挠度计算

C.梁的稳定计算

D.梁的抗剪强度验算

答案：ACD

117.减少焊接残余应力和焊接残余变形在设计方面应采取的措施是( )。

A.合理安排焊接位置

B.选择适当焊缝尺寸

C.选择合理焊缝形式

D.采取合理的施焊次序

答案：ABC

118.能使钢材出现热脆现象的元素是( )。

A.氧

B.硫

C.磷

D.锰

答案：AB

119.焊接残余应力一般降低构件的( )。

A.强度

B.刚度

C.稳定

D.疲劳

答案：BCD

120.屋盖支撑的作用主要有哪些?( )

A.保证屋盖结构的空间刚度和空间整体性

B.为屋架弦杆提供必要的侧向支承点

C.承受并传递水平荷载

D.保证结构安装时的稳定且便于安装

答案：ABCD

121.单轴对称截面的压弯构件,当弯矩作用在对称轴平面内,且使较大翼缘受压时,构件达到临界状态的应力分布,则( )。

A.受拉侧可能出现塑性

B.受拉侧不可能出现塑性

C.受压侧不可能出现塑性

D.受压侧可能出现塑性

答案：AD

122.钢梁腹板加劲肋一般有( )。

A.支承加劲肋

B.横向加劲肋

C.纵向加劲肋

D.短加劲肋

答案：ABCD

123.梁的钢材为Q235,当梁腹板的高厚比大于170时,应设置哪些加劲肋?( )

A.横向加劲肋

B.纵向加劲肋

C.无需布置加劲肋

D.短加劲肋

答案：AB

124.与轴心压杆整体稳定承载力有关的因素有哪些项?( )

A.残余应力

B.构件的初始偏心

C.钢材中有益金属元素的含量

D.杆端的约束情况

答案：ABD

125.关于焊缝的强度设计值,下列哪些项的说法是正确的?( )

A.对接焊缝的强度设计值,与母材厚度有关

B.质量等级为一级、二级的对接焊缝,其抗压、抗拉、抗剪强度设计值与母材相同

C.角焊缝的强度设计值与母材厚度无关

D.角焊缝的强度设计值与焊缝质量等级有关

答案：ABC

126.下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值,哪些是正确的?( )

A.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值

B.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载标准值

C.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载设计值

D.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值

答案：AD

127.减少焊接残余应力和焊接残余变形在工艺方面应采取的措施是( )。

A.采取合理的施焊次序

B.采用反变形

C.对小尺寸焊件焊前预热

D.考虑施焊时,焊条是否易于到达

答案：ABCD

128.能使钢材出现冷脆现象的元素是( )。

A.氧

B.硫

C.磷

D.氮

答案：CD

129.钢材中的主要有害元素有哪些?( )

A.硫

B.磷

C.氧

D.氮

答案：ABCD