# 土木工程概预算TM212025——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)对以下措施项目详细列明了项目编码、项目特征、计量单位和计算规则的有( )。

A.夜间施工

B.已完工程及设备保护

C.超高施工增加

D.安全文明施工费

答案：C

2. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),门窗工程量计算正确的是( )。

A.木门框按设计图示洞口尺寸以面积计算

B.金属纱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

C.石材窗台板按设计图示以水平投影面积计算

D.木门的门锁安装按设计图示数量计算

答案：D

3.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于门窗工程量计算,说法正确的是( )。

A.木质门带套工程量应按套外围面积计算

B.门窗工程量计量单位与项目特征描述无关

C.门窗工程量按图示尺寸以面积为单位时,项目特征必须描述洞口尺寸

D.门窗工作量以数量“樘”为单位时,项目特征必须描述洞口尺寸

答案：D

4.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于天棚装饰工程量计算,说法正确的是( )。

A.灯带(槽)按设计图示尺寸以框外围面积计算

B.灯带(槽)按设计图示尺寸以延长米计算

C.送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算

D.回风口按设计图示尺寸以面积计算

答案：A

5.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,有关防腐工程量计算,说法正确的是(  )。

A.隔离层平面防腐,门洞开口部分按图示面积计入

B.隔离层立面防腐,门洞口侧壁部分不计算

C.砌筑沥青浸渍砖,按图示水平投影面积计算

D.立面防腐涂料,门洞侧壁按展开面积并入墙面积内

答案：D

6.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),钢屋架工程量计算应( )。

A.不扣除孔眼的质量

B.按设计用量计算螺栓质量

C.按设计用量计算铆钉质量

D.按设计用量计算焊条质量

答案：A

7.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,有关木结构工程量计算,说法正确的是( )。

A.木屋架的跨度应以与墙或柱的支撑点的距离计算

B.木屋架的马尾、折角工程量不予计算

C.钢木屋架钢拉杆、连接螺栓不单独列项计算

D.木柱区分不同规格以高度计算

答案：C

8.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定,关于金属结构工程量计算,说法正确的是( )。

A.钢管柱牛腿工程量列入其他项目中

B.钢网架按设计图示尺寸以质量计算

C.金属结构工程量应扣除孔眼、切边质量

D.金属结构工程量应增加铆钉、螺栓质量

答案：B

9.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于金属结构工程量计算的说法,正确的是( )。

A.钢吊车梁工程量包括制动梁、制定桁架工程量

B.钢管柱按设计力求尺寸以质量计算,扣除加强环、内衬管工程量

C.空腹钢柱按设计图示尺寸以长度计算

D.实腹钢柱按设计图示尺寸的长度计算,牛腿和悬臂梁质量另计

答案：A

10. 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》(GB50854—2013),关于现浇混凝土柱高计算,说法正确的是( )。

A.有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算

B.无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算

C.框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算

D.构造柱按全高计算

答案：D

11.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),预制混凝土构件工程量计算正确的是( )。

A.过梁按照设计图示尺寸以中心线长度计算

B.平板按照设计图示以水平投影面积计算

C.楼梯按照设计图示尺寸以体积计算

D.井盖板按设计图示尺寸以面积计算

答案：C

12.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规程》(GB 50854-2013)规定,关于现浇混凝土基础的项目列项成工程量计算正确的为( )。

A.箱式满堂基础中的墙按现浇混凝土墙列项

B.箱式满堂基础中的梁按满堂基础列项

C.框架式设备基础的基础部分按现浇混凝土墙列项

D.框架式设备基础的祝贺梁按设备基础列项

答案：A

13.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353),关于室外楼梯的建筑面计算的说法,正确的是( )。

A.有永久性顶盖的按自然层水平投影面积计算

B.无永久性顶盖的按自然层水平投影面积的1/2计算

C.顶层无永久性顶盖的室外楼梯各层均不计算建筑面积

D.无永久性顶盖的上层不计算建筑面积

答案：B

14.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353),下列情况可以计算建筑面积的是( )。

A.设计加以利用的坡屋顶内净高在1.20m至2.10m

B.地下室采光井所占面积

C.建筑物出入口外挑宽度在1.20m以上的雨篷

D.不与建筑物内连通的装饰性阳台

答案：A

15.下列费用中属于安全文明施工费的是( )。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

答案：B

16.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物大厅内的层高在2.20m及以上的回(走)廊,建筑面积计算正确的是(  )。

A.按回(走)廊水平投影面积并入大厅建筑面积

B.不单独计算建筑面积

C.按结构底板水平面积的1/2计算

D.按结构底板水平投影面积计算

答案：D

17.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),计算墙面抹灰工程量时不应扣除( )。

A.墙裙

B.踢脚线

C.门洞口

D.窗洞口

答案：B

18.投标人在投标报价时,应优先被采用为综合单价编制依据的是( )。

A.企业定额

B.地区定额

C.行业定额

D.国家定额

答案：A

19. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),关于抹灰工程量说法正确的是( )。

A.墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积

B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算

C.内墙裙抹灰不单独计算

D.外墙抹灰按外墙展开面积计算

答案：B

20.完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日,超运距用工0.05工日,辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为( )工日/10m3。

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

答案：D

21. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854—2013),关于块料楼地面工程量计算,下列说法错误的是( )。

A.按设计图示尺寸以面积计算

B.扣除凸出地面的设备基础

C.不扣除间壁墙

D.增加门洞的开口部分

答案：C

22.下列机械工作时间中,属于有效工作时间的是( )。

A.筑路机在工作区末端的掉头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

答案：B

23.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定,关于现浇混凝土柱工程量计算,说法正确的是( )。

A.有梁板矩形独立柱工程量按住设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算

B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算

C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算

D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算

答案：D

24.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,包装费的计取基数不包括该设备的( )。

A.材料费

B.加工费

C.外购配套件费

D.设计费

答案：D

25.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于现浇混凝土板工程量计算的说法,正确的是( )。

A.空心板按图示尺寸以体积计算,扣除空心所占面积

B.雨棚板从外墙内侧算至雨棚板结构外边线按面积计算

C.阳台板按墙体中心线以外部图示面积计算

D.天沟板按设计图示尺寸中心线长度计算

答案：A

26.根据我国现行工程造价构成,属于固定资产投资中积极部分的是( )。

A.建筑安装工程费

B.设备及工、器具购置费

C.建设用地费

D.可行性研究费

答案：B

27.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于现浇混凝土梁工程量计算的说法,正确的是( )。

A.圈梁区分不同断面按设计中心线长度计算

B.过梁工程不单独计算,并入墙体工程计算

C.异形梁按设计图示尺寸以体积计算

D.拱形量按设计拱形轴线长度计算

答案：C

28.某进口设备离岸价为255万元,国际运费为25万元,海上保险费率为0.2%,关税税率为20%,则该设备的关税完税价格为( )万元。

A.280.56

B.281.12

C.336.67

D.337.35

答案：A

29.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于砖砌体工程量计算说法正确的是( )。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料的基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不应计入凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高有基础顶面算至屋架下弦底面

答案：B

30.在工程施工图设计阶段,根据施工图纸、施工组织设计、预算定额及有关取费标准编制的造价经济文件是( )。

A.投资估算

B.设计概算

C.修正概算

D.施工图预算

答案：D

31.根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013),关于石砌体工程量计算的说法,正确的是( )。

A.石台阶按设计图示水平投影面积计算

B.石头道按水平投影面积乘以平均以体积计算

C.石地沟、明沟按设计力求水平投影面积计算

D.一般石栏杆按设计图示尺寸以长度计算

答案：D

32.概算发生在基本建设( )阶段。

A.可行性研究

B.设计

C.施工

D.竣工验收

答案：B

33.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于砖砌体工程量计算的说法,正确的是( )。

A.空斗墙按设计图示尺寸以外形体积计算,其中门窗洞口里边的实砌部分不计入

B.空花墙按设计图示尺寸以外形体积计算,其中空洞部分体积应予以扣除

C.实心体柱按设计图示尺寸以体积计算,钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除

D.空心砖围墙中心线长乘以高以面积计算

答案：C

34.建筑工程计价的特点不包括( )。

A.精确性

B.大额性

C.动态性

D.多次性

答案：A

35.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于地基处理工程量计算正确的是( )。

A.振冲桩(填料)按设计图示处理范围以面积计算

B.砂石桩按设计图示尺寸以桩长(不包括桩尖)计算

C.水泥粉煤灰碎石桩按设计图示尺寸以体积计算

D.深层搅拌桩按设计图示尺寸以桩长计算

答案：D

36.编制房屋建筑工程施工招标的工程量清单,对于现浇混凝土无梁板模板的清单项目应编码为(   )。

A.011702015001

B.010405001001

C.010503002001

D.010506002001

答案：A

37.对某建筑地基设计要求强夯处理,处理范围为40.0×56.0m,需要铺设400mm厚土工合成材料,并进行机械压实,根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,正确的项目列项或工程量计算是( )。

A.铺设土工合成材料的工程量为896立方米

B.铺设土工合成材料的工程量为2240平方米

C.强夯地基工程量按一般土方项目列项

D.强夯地基工程量为896立方米

答案：B

38.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),石材踢脚线工程量应( )。

A.不予计算

B.并入地面面层工程量

C.按设计图示尺寸以长度计算

D.按设计图示长度乘以高度以面积计算

答案：D

39.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物内设有局部楼层,局部二层层高2.15m,其建筑面积计算正确的是( )。

A.无围护结构的不计算面积

B.无围护结构的按其结构底板水平面积计算

C.有围护结构的按其结构底板水平面积计算

D.无围护结构的按其结构底板水平面积的1/2计算

答案：D

40.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854—2013),关于水泥砂浆楼地面工程量计算,下列说法错误的是( )。

A.按设计图示尺寸以面积计算

B.扣除凸出地面的设备基础

C.不扣除间壁墙

D.增加门洞的开口部分

答案：D

41.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。以下说法正确的是( )。

A.建筑物高度为2.00m部分,应计算全面积

B.建筑物高度为1.80m部分不计算面积

C.建筑物高度为1.20m部分不计算面积

D.建筑物高度为2.10m部分应计算1/2面积

答案：D

42.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854—2013),关于楼地面工程量计算,说法正确的是( )。

A.整体面层工程量按设计图示尺寸以面积计算

B.块料踢脚线只能按延长米计算

C.石材台阶面装饰设计图示以台阶最上踏步外沿水平投影面积计算

D.塑料板楼地面按设计图示尺寸以重量计算

答案：A

43.建筑物内的管道井,其建筑面积计算说法正确的是( )。

A.不计算建筑面积

B.按管道图示结构内边线面积计算

C.按管道井净空面积的1/2乘以层数计算

D.按自然层计算建筑面积

答案：D

44.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于地基处理工程量计算的说法,正确的是( )。

A.换填垫层按照图示尺寸以面积计算

B.铺设土工合成材料按图示尺寸以辅助长度计算

C.强夯地基按图示处理范围和深度以体积计算

D.振冲密实(不填料)的按图示处理范围以面积计算

答案：D

45.材料预算价格是指( )。

A.材料出厂价

B.材料供应价

C.材料出厂价与采购保管费之和

D.从其来源地运到工地仓库后的出库价格

答案：D

46.某建筑首层建筑面积500m2,场地较为平整,其自然地面标高为+87.5m,设计室外地面标高为+87.15m,则其场地土方清单列项和工程量分别为( )。

A.按平整场地列项:500m2

B.按一般土方列项:500m2

C.按平整场地列项:175m3

D.按一般土方列项:175m3

答案：D

47.下列定额中,项目划分最细的造价定额是( )。

A.材料消耗定额

B.劳动定额

C.预算定额

D.概算定额

答案：C

48.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),当土方开挖长≤3倍底宽,且底面积≥150㎡,开挖尝试为0.8m时,清单项目应列为( )。

A.平整场地

B.挖一般土方

C.挖沟槽土方

D.挖基坑土方

答案：B

49.在工程量清单中,最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是(  )。

A.项目特征

B.项目编码

C.项目名称

D.项目计量单位

答案：A

50.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。某钢筋混凝土梁长为12000mm。设计保护层厚为25mm,钢筋为A10@300,则该梁所配钢筋数量应为( )。

A.40根

B.41根

C.42根

D.300根

答案：B

51.下列费用中,不属于工程建设其他费用中工程保险费的是( )。

A.建筑安装工程一切险保费

B.引进设备财产保险保费

C.危险作业意外伤害险保费

D.人身意外伤害险保费

答案：C

52.在《国家建筑标准设计图集》(16G101)梁平法施工图中,KL9(6A)表示的含义是( )。

A.9跨屋面框架梁,间距为6m,等截面梁

B.9跨框支梁,间距为6m,主梁

C.9号框架梁,6跨,两端悬挑

D.9号楼层框架梁,6跨,一端悬挑

答案：D

53.下列费用项目中,应在研究试验费中列支的是( )。

A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用

B.新产品试验费

C.施工企业技术革新的研究试验费

D.设计模型制作费

答案：A

54.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于屋面防水工程量计算,说法正确的是( )。

A.斜屋面卷材防水按水平投影面积计算

B.女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分不计

C.屋面排水管按设计图示数量以根计算

D.屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以长度计算

答案：D

55.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定,下列费用应列入暂列金额的是( )。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求,完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费

答案：A

56.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于楼地面防水防潮工程量计算,说法正确的是( )。

A.按设计图示尺寸以面积计算

B.按主墙间净面积计算,搭接和反边部分不计

C.反边高度≤300mm 部分不计算

D.反边高度>300mm 部分计入楼地面防水

答案：A

57.建设准备的内容包括( )。

A.编制设计任务书

B.提出项目建议书

C.完成三通一平

D.组织竣工验收

答案：C

58.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),斜屋面的卷材防水工程量应( )。

A.按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B.按设计图示尺寸以斜面积计算

C.扣除房上烟囱、风帽底座所占面积

D.扣除屋面小气窗、斜沟所占面积

答案：B

59.关于工程造价的分部组合计价原理,下列说法正确的是( )。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

答案：C

60.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353),下列情况可以计算建筑面积的是( )。

A.设计加以利用的坡屋顶内净高在1.20m至2.10m

B.地下室采光井所占面积

C.建筑物出入口外挑宽度在1.20m以上的雨篷

D.不与建筑物内连通的装饰性阳台

答案：A

61.下列说法中,符合工程计价基本原理的是( )。

A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算

B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价

答案：C

62.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物大厅内的层高在2.20m及以上的回(走)廊,建筑面积计算正确的是(  )。

A.按回(走)廊水平投影面积并入大厅建筑面积

B.不单独计算建筑面积

C.按结构底板水平面积的1/2计算

D.按结构底板水平投影面积计算

答案：D

63.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物内设有局部楼层,局部二层层高2.15m,其建筑面积计算正确的是( )。

A.无围护结构的不计算面积

B.无围护结构的按其结构底板水平面积计算

C.有围护结构的按其结构底板水平面积计算

D.无围护结构的按其结构底板水平面积的1/2计算

答案：D

64.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),下列关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是( )。

A.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称顺序码,不得重码

C.同一标段含有多个单位工程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

答案：B

65.按定额反映的生产要素消耗内容分类,工程建设定额可分为( )。

A.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标

B.劳动定额、机械消耗定额和材料消耗定额

C.劳动定额、机械消耗定额、材料消耗定额和费用定额

D.建筑工程定额、安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额

答案：B

66.工人工作时间分析中,非定额时间的内容不包括( )。

A.多余或偶然工作时间

B.休息时间

C.停工时间

D.违反劳动纪律的时间

答案：B

67.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列关于措施项目费用的说法中正确的是( )。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施,防滑处理,雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时,可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前,对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

答案：A

68.关于建筑安装工程费用中的规费,下列说法中正确的是( )。

A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用 (省级)

B.规费包括工程排污费和住房公积金

C.投标人投标报价时填写的规费可高于规定的标准

D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用(建标44号文已取消建安工程一切险)

答案：B

69.根据我国现行建设安装工程费用项目组成的规定。下列有关费用表述中不正确的是( )。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价有材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

答案：B

70.项目可行性研究阶段对应的基本建设经济文件是( )。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.竣工决算

答案：A

71.根据建设项目所处的阶段不同,下列经济文件中最接近工程最终价格的是( )。

A.工程结算

B.施工图预算

C.合同价

D.竣工决算

答案：D

72.下面按建设项目建设的性质分类的是( )。

A.筹建项目

B.投产项目

C.改建项目

D.大型建设项目

答案：C

### 二、判断题

73.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),现浇水磨石楼地面门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。( )

答案：正确

74.过梁长度按门窗洞口外围宽加500mm计。 ( )

答案：正确

75.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物顶部有围护结构的电梯机房不单独计算建筑面积。( )

答案：错误

76.概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的。( )

答案：正确

77.完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机械台班的数量及其费用标准,是预算定额。( )

答案：错误

78.工程定额中分项最细,定额子目最多的定额是预算定额。( )

答案：错误

79.设计概算是国家或主管部门审批或确定建设项目投资计划的重要文件。( )

答案：错误

80.分项工程是分部工程的组成部分,按照不同的施工方法、不同的材料、不同的内容,可将一个分部工程分解为若干个分项工程。( )

答案：正确

81.综合单价通常只包括人工费、材料费与机械台班费用。( )

答案：错误

82.间壁墙指墙厚≤240mm的墙。( )

答案：错误

83.砖基础防潮层可考虑在砖基础项目报价中。( )

答案：正确

84.关于建筑面积计算,建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算。( )

答案：正确

85.筑路机在工作区末端掉头的时间属于损失时间。( )

答案：错误

86.工人工作时间里不可避免的中断时间属于损失时间。( )

答案：错误

87.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的。( )

答案：正确

88.建筑工程计价原理是项目的分解与组合。( )

答案：正确

89.分部工程是分项工程的组成部分。( )

答案：错误

90.竣工决算反映了建设项目施工过程的价格。( )

答案：错误

91.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),带梁天棚其梁两侧抹灰面积并入天棚面积内。( )

答案：正确

92.标准半砖厚墙计算厚度应取值120mm。( )

答案：错误

93.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353),单层建筑物内部有局部楼层,局部楼层的二层部分不应计算建筑面积。( )

答案：错误

94.任何定额都是一定时期社会生产力发展水平的反映,在一定时期内是稳定的。( )

答案：正确

95.措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。( )

答案：正确

96.招标工程量清单应以分部工程为单位编制。( )

答案：错误

97.工程结算由建设单位编制。( )

答案：错误

98.一栋教学楼的装饰装修部分可划分为单位工程。( )

答案：正确

99.在基本建设程序中项目评估主要是对项目的可行性研究报告的评估。( )

答案：正确