# 制造技术基础ZZ212003——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.CA6140卧式车床进给运动的转速数列采用( )数列。

A.分段等差

B.自然

C.等比

D.都可以

答案：A

2.机床XK5040的主参数是工作台面宽度( )mm。

A.504

B.400

C.40

D.5040

答案：B

3.机床主运动是直线运动的机床,主运动参数是机床工作台或滑枕的每分钟往复( )。

A.次数

B.高度

C.路程

D.位移

答案：A

4.机床的空行程功率的大小由移动部件的重量和部件启动时的( )所决定。

A.切削抗力

B.磨擦力

C.切削力

D.惯性力

答案：D

5. 尺寸链中的某一个减环尺寸增加,( )环的尺寸一定减小。

A. 调节环

B.减环

C.增环

D.封闭环

答案：D

6.零件加工后的实际几何参数与理想几何参数相符合的程度称为( )。

A.加工精度

B.加工方法

C.加工误差

D.加工表面质量

答案：A

7.CA6140型卧式车床能车削( )种标准螺纹。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：C

8.研究机床的传动联系,常用一些简明的符号把传动原理和传动路线表示出来,这就是( )。

A.机床结构图

B.传动原理图

C.传动系统图

D.机构运动简图

答案：B

9.机床的空行程功率是指为节省零件加工的辅助时间和减轻工人劳动,机床移动部件空行程时( )移动所需的传动功率。

A.慢速

B.快速

C.爬行

D.都行

答案：B

10.机床的主要技术参数包括( )。

A.机床切削力

B.刀具前角

C.电机功率

D.背吃刀量

答案：C

11.机床进给运动的特点有( )。

A.必是间歇运动

B.金属不断投入切削的运动

C.消耗功率多

D.受力大

答案：B

12. CG6132型精密普通车床型号中的“G”表示( )

A.高精度

B.精密

C.磨床

D.密实

答案：A

13.CA6140车床的主轴箱,主轴上的滑移齿轮50向左移,运动由轴Ⅲ经齿轮副63/50直接传给主轴,得到( )转速。

A.高级

B.中级

C.低级

D.无级

答案：A

14. 如果一个独立的成形运动,是由两个或两个以上旋转运动或(和)直线运动,按照某种确定的运动关系组合而成,则称此成形运动为( )运动。

A.简单成形

B.复合成形

C.范成

D.螺旋

答案：B

15.机床按照万能性程度,机床可分为( )类。

A.三

B.四

C.五

D.六

答案：A

16. 机床有级变速的主运动的转速数列一般采用( )数列。

A.等差

B.自然

C.等比

D.没有限制

答案：C

17.为分析切削层变形的特殊规律,通常把切削刃作用部位的金属层划分为( )个变形区。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：C

18. 按照齿轮齿形的形成方法,齿轮加工的方法分为( )大类。

A.二

B.三

C.四

答案：A

19. 金属切削过程中,积屑瘤是堆积在前刀面上近切削刃处的一个楔块,经测定它的硬度为金属母体的( )倍。

A.2-3

B.3-4

C.4-5

D.1-2

答案：A

20. CA6140车床主轴正转( )级。

A.12

B.24

C.64

D.32

答案：B

21. 金属切削过程中,切屑的类型有( )类。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：D

22. 要加工箱体类零件上直径比较大的孔(>150mm),应该选择( )床。

A.车床

B.摇臂钻

C.立式钻

D.1镗

答案：D

23. 金属切削过程中,切屑即将脱离前刀面时在一定长度内的接触区,称为( )。

A.变形区

B.粘接区

C.滑动区

D.热温区

答案：C

24.CA6140型卧式车床的安全离合器的作用是机床过载或发生事故时,为防止机床损坏而自动断开,起( )作用。

A.超越

B.停止

C.联接

D.保护

答案：D

25. 刀具标注角度参考系中通过切削刃选定点同时垂直于基面和切削平面的平面是( )

A.法剖面

B.背平面

C.主剖面

D.进给平面

答案：C

26.机械零件的基本形状的表面都可以看成是由( )根线相互运动而形成的。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：A

27. 金属切削过程中,当剪切面上的剪应力超过材料的强度极限时产生的剪切破坏,使切屑沿厚度断裂成均匀的颗粒状。切削铅或用很低的速度切削钢时可得到这类切屑,称为( )。

A.带状切屑

B.挤裂切屑

C.单元切屑

D.崩碎切屑

答案：C

28.如果一个独立的成形运动,是由单独的旋转运动或直线运动构成的,则此成形运动称为( )运动。

A.简单成形

B.复合成形

C.范成

D.螺旋

答案：A

29.金属切削过程中切深抗力( )功率,工艺系统刚性不足时,是造成振动的主要因素。

A.不消耗

B.消耗大部分

C.消耗全部

D.消耗5 %

答案：A

30.机床加工零件时,形成发生线的运动,称为( )运动。

A.表面成形

B.退刀

C.切入

D.分度

答案：A

31. 金属切削过程中,工件材料的硬度或强度越高,材料的剪切屈服强度越高,切削力( )。

A.变化不定

B.越大

C.越小

D.不变

答案：B

32. 如果一个独立的成形运动,是旋转运动或者时平行于机床导轨的直线运动,则称此成形运动为( )运动。

A. 简单成形

B. 复合成形

C. 范成

D. 螺旋

答案：A

33.金属切削机床是用刀具切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,它是制造机器的机器,称为( )

A.工作母机

B.机床

C.铸造设备

D.焊接设备

答案：A

34. 下列切削刀具材料最软的是( )。

A.碳素工具钢

B.金刚石

C.硬质合金钢

D. 陶瓷

答案：A

35. CA6140型卧式车床能车削( )种标准螺纹。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：C

36.用正确分布的六个支承点来限制工件的六个自由度,使工件在夹具中得到正确位置的规律,称为六点( )原理。

A.定位

B.加工

C.布置

D.装配

答案：A

37. 刀具标注角度参考系中通过切削刃上选定点同时垂直于切削速度方向的平面是( )

A.基面

B.背平面

C.主剖面

D.给平面

答案：A

38. 卧式车床主要加工轴类和直径不太大的盘、套类零件,故采用( )布局。主轴水平安装,刀具在水平面内做纵,横向进给运动。

A.立式

B.倾斜式

C.卧式

D.倒立式

答案：C

39.一个工人,在一个固定的工作地点,对一个工件所连续完成的那部分工艺过程称为( )

A.工步

B.安装

C.工位

D.工序

答案：D

40. 为了便于制造,要求刀具材料有较好的可加工性,如切削加工性、锻造性、铸造性、热处理性等,称为刀具材料( )

A.耐磨性

B.良好的工艺性

C.硬度

D.韧性

答案：B

41.CM6132型精密普通车床型号中的“M”表示( )

A.高精度

B.精密

C.磨床

D.密实

答案：B

42.合成运动是由主运动与( )运动同时进行时得到的。

A.切削

B.进给

C.回转

D.直线

答案：B

43. 切削用量三要素中,对加工表面质量影响最大的因素是( )。

A.切削速度

B.进给量

C.切削深度(背吃刀量)

答案：B

44. 通常粗基准允许使用( )次。

A.1

B.2

C.3

D.无限制

答案：A

45.金属切削过程中,切削温度低时,切屑与前刀面间成( )接触,摩擦系数μ较小,故不易形成粘结;

A.面

B.点

C.线

D.体

答案：B

46. 当工件大而重的、又固定不动,而移动主轴,使其对准加工孔的中心,此时用( )钻床适合。

A.台式

B.摇臂

C.立式

D.深孔

答案：B

47.金属切削过程中,形成切屑的变形区,其变形特点是切削层产生( )变形。

A.热

B.挤压摩擦

C.剪切滑移

D.冲击

答案：C

48. 机床主要是按加工方法和所用刀具进行分类,机床共分为( )大类:

A.9

B.11

C.13

D.15

答案：B

49. 曲线主切削刃或主、副切削刃都参加切削者称为( )。

A.正切削

B.斜切削

C.非自由切削、

D.自由切削

答案：C

50. 工件上用来定位的表面称为定位基准面,而在工序图上,用来规定本工序加工表面位置的基准称为( )基准。

A.工序

B.设计

C.测量

D.辅助

答案：A

51. 刀具标注角度参考系中,通过切削刃选定点,垂直于切削刃的平面是( )。

A.法剖面

B.基面

C.前刀面

D.副后刀面

答案：A

52. 机床按照加工精度,机床可分为( )类。

A.三

B.四

C.五

D.六

答案：A

53. 金属切削过程中,剪切面与切削速度之间的夹角φ称为( )。

A.主偏角

B.前角

C.剪切角

D.作用角

答案：C

54.机床型号:中的G表示( )。

A.高精度

B.精密

C.结构特性代号。

答案：A

55. 下面哪种原因可以导致加工表面质量的急剧恶化。

A.减少进给量,

B.振动急剧增加,

C.提高切削速度

答案：B

56.Y3150E的主参数是最大工件直径( )mm。

A.50

B.500

C.150

D.315

答案：B

57. 金属切削过程中,形成积屑瘤的条件主要决定于( )。

A.切削速度

B.切削温度

C.材料硬度

D.刀具角度

答案：B

58.切削加工中发生线是由刀具的切削刃和工件间的相对运动得到的,形成发生线的方法概括起来有( )种。

A.二

B.三

C.四

D.五

答案：C

59. 切削用量三要素中,对刀具寿命影响最大的因素是( )。

A.切削速度

B.进给量

C.切削深度(背吃刀量)

答案：A

60.立式车床的工作台的台面是( )面。

A.水平

B.垂直

C.斜面

D.曲面

答案：A

61. 金属切削过程中,在切削脆性金属时,例如铸铁、黄铜等材料,切削层几乎不经过塑性变形就产生脆性崩裂,得到的切屑呈不规则的细粒状,这类切屑,称为( )。

A.带状切屑

B.挤裂切屑

C.单元切屑

D.崩碎切屑

答案：D

62.金属切削过程中,在温度很高时,接触面间切屑底层金属呈微熔状态,起润滑作用,摩擦系数( ),积屑瘤不易形成;

A.较大

B.很大

C.无

D.较小

答案：D

63. 金属切削过程中,作用力与切削速度之间的夹角称为( )。

A.前角

B.剪切角

C.后角

D.作用角

答案：D

64.金属切削过程中,工件材料的塑性或韧性越高,切屑越不易折断,使切屑与前刀面间的摩擦增大,故切削力( )

A.变化不定

B.增大

C.增小

D.不变

答案：B

65. 只有直线形主切削刃参加工作,而副切削刃不参加工作称为( )。

A.正切削

B.斜切削

C.直角切削

D.自由切削

答案：D

66.刀具前角选择原则是,在刀具强度许可条件下,尽量选用( )的前角。

A.大

B.小

C.负

D.正

答案：A

67.刀具标注角度参考系的主剖面和法剖面的角度( )进行换算。

A.不能

B.能

C.看情况

D.只能对车刀

答案：B

68.由难熔金属化合物(如WC、TiC)和金属粘结剂(CO)经粉末冶金法制成的刀具材料称为( )。

A.硬质合金

B.碳素工具钢

C.高速钢

D.钨钢

答案：A

69. 当刀具磨损量达到一定数值后,磨损迅速加快继而刀具损坏,这种情况属于刀具磨损的( )阶段。

A.初期磨损

B.正常磨损

C.急剧磨损

答案：C

70.金属切削过程中,对刀具耐用度的影响最大的因素是( )。

A.切削速度

B.进给量

C.温度

D.切削深度

答案：A

71.金属切削过程就是刀具从工件上( )多余的金属,使工件获得规定的加工精度与表面质量。

A.切割

B.焊接

C.切除

D.熔化

答案：C

72.假定刀具的安装位置恰好使其底面或轴线与参考系的平面平行或垂直是刀具标注角度参考系的( )条件。

A.假定安装

B.假定工作

C.受力

D.假定运动

答案：A

73.下列切削刀具材料最硬的是( )。

A.碳素工具钢

B.金刚石

C.硬质合金钢

D.陶瓷

答案：B

74.在车削细长轴时,为了减小工件的变形和振动,故采用较大( )的车刀进行切削,以减小径向切削分力。

A.主偏角

B.副偏角

C.后角

答案：A

75.车床上车外圆时,刀尖安装高于工件回转中心,则刀具工作角度与标注角度相比,后角( )。

A.增大

B.减小

C.不变

答案：B

### 二、多选题

76. 机械加工过程中,直接找正定位的装夹是将工件直接放在机床上,工人可用( )等对被加工表面进行找正,确定工件在机床上相对刀具的正确位置后再夹紧。

A.百分表

B.划线盘

C.直角尺

D.划规

答案：ABCD

77. 加工内孔的方法有( )。

A.镗削

B.剪切

C.车削

D. 电火化

答案：ACD

78.构成一个机械加工工艺系统含有( )。

A.机床

B.夹具

C.地基础

D.工件

答案：ABD

79. 现代制造技术发展的总趋势其中包括有( )与机械制造科技的交叉、融合。

A.材料科技

B.生命科技

C.环保科技

D.管理科技

答案：ABCD

80. 机械加工过程中,影响冷作硬化的主要因素有( )。

A.刀具

B.切削用量

C.被加工材料

D.工人技术

答案：ABC

81. 金属切削过程是机械制造过程的一个重要组成部分,在这一过程中,我们主要研究( )等方面的基本规律。

A.切削变形

B.切削力

C.切削热与切削温度

D.刀具磨损与耐用度

答案：ABCD

82. 刀具切削部分的刀尖是主、副切削刃的过渡刃,形式有( )。

A.实际交点

B.圆弧

C.直线

D.波浪线

答案：ABC

83.卧式车床的传动系统,为完成各种加工工序,车床必须具备下列运动( )。

A.工件的直线移动

B.工件的旋转

C.刀具的直线移动

D.刀具的旋转

答案：BC

84.插齿机可加工( )。

A.圆柱内斜齿轮

B.多联齿轮

C.蜗轮

D.圆柱直齿轮

答案：ABD

85.加工齿轮方法有( )。

A.插齿

B.模具

C.铣削

D. 钻削

答案：ABC

86.机床的运动联系中,传动链中的换置机构,可根据加工要求变换传动比和传动方向,包含( )。

A.定比齿轮副

B.挂轮变换机构

C.丝杠螺母副

D.滑移齿轮变速机构

答案：BD

87. 加工内键槽的方法有( )。

A.拉削

B.剪切

C.插削

D.滚压

答案：AC

88.立式车床与卧式车床比较其工件的( )比较方便。

A.找正

B.测量

C.装夹

D.加工

答案：AB

89. 机械加工过程中,拟定零件机械加工工艺路线时,要解决的主要问题包含有( )。

A.设备的选择

B.加工阶段的划分

C.工序的安排

D.走刀次数

答案：ABC

90.CA6140车床,轴I上装有双向多片摩擦离合器M1,其功能是使主轴( )。

A.正转

B.反转

C.停止

D.起动

答案：ABCD

91. 机床的运动联系中,传动链中的定比传动机构,其传动比和传动方向固定不变,包含有( )。

A.定比齿轮副

B.挂轮变换机构

C.丝杠螺母副

D.滑移齿轮变速机构

答案：AC

92. 在切削变形的变化规律中,影响切屑变形的因素主要有:( )。

A.前角

B.切削速度

C.进给量

D.工件材料

答案：ABCD

93. 机床的主要技术参数包括( )。

A.机床切削力

B.刀具前角

C.尺寸参数

D.运动参数

答案：CD

94. 切削刃垂直于合成切削方向的切削方式称为( )。

A.正切削

B.斜切削

C.直角切削

D.自由切削

答案：AC

95. CA6140车床,进给运动传动链的两个末端件分别是主轴和刀架,其功能是使刀架实现( )。

A.纵向移动

B.横向移动

C.变速

D.换向

答案：ABCD

96. 卧式车床主运动传动链的两末端件是主电动机与主轴,它的功用是把动力源的运动及动力传给主轴,使主轴带动工件旋转实现主运动,并满足卧式车床主轴的( )要求。

A.变速

B.停车

C.起动

D.换向

答案：ABCD

97. CA6140型卧式车床能车削( )标准螺纹,

A.米制

B.模数制

C.径节制

D.英制

答案：ABCD

98. 机械零件的形状含有以下基本形状的表面( )。

A.圆柱面

B.平面

C.圆锥面

D.成形表面

答案：ABCD

99. 以下那些定位形式是正确合理的( )

A.欠定位

B.过定位

C.完全定位

D.不完全定位

答案：CD

100. 刀具标注角度参考系由( )等组成

A.基面

B.切削平面

C.后刀面

D.前刀面

答案：AB

101. 加工重型工件时,一般不划分加工阶段,可在一次装夹中完成全部( )加工。

A.粗

B.精

C.半精

D.热处理

答案：ABC

102. 切削用量三要素其中包括有( )。

A.切削速度

B.材料

C.进给速度

D.刀具前角

答案：AC

103. 可调式定位元件主要用于( )基准定位。

A.粗

B.精

C.辅助

D.工序

答案：AC

104. 金属切削过程包含有( )等基本规律。

A.切削变形

B.振动

C.刀具运动

D.刀具磨损

答案：AD

105.CA6140型卧式车床的溜板箱内的主要机构含有( )机构。

A.开合螺母

B.互锁

C.四杆

D.凸轮

答案：AB

106. 影响刀具工作角的因素有( )。

A.进给运动

B.刀尖安装位置

C.刀杆安装倾斜度

D.主运动

答案：ABCD

107.机床的主传动功率由( )部分组成。

A.切削功率

B.空载功率

C.电机功率

D.附加功率

答案：ABC

108. 制造业是所有与制造有关的行业,是( )的基础

A.工业

B.农业

C.国防、

D.科技

答案：ABCD

109.金属切削机床是用刀具切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,它是制造机器的机器,称为( )

A.工作母机。

B.机床。

C. 铸造设备

D.焊接设备

答案：AB

110.主剖面参考系的标注角度包括( )。

A.前角

B.刃倾角

C.后角

D.安装角

答案：ABC

111.CA6140型卧式车床可以车削( )螺纹。

A.大导程

B.非标准

C.较精密的

D.左旋螺纹

答案：ABCD

112.机床的主运动的特点有( )。

A.速度低

B.速度最高

C.消耗功率最多

D.一定是回转运动

答案：BC

113.三万年前人类已发明了( )技术。

A.琢磨

B.磨制

C.镗削

D.拉削

答案：AB

114.机械制造业是为用户创造和提供机械产品的行业,其中包括了机械产品的( )过程。

A.厂房设计

B.设计

C.制造生产

D.报废

答案：BC

115.金属切削过程中,量度第1变形区滑移变形的程度的指标用( )。

A.压力

B.相对滑移

C.变形系数

D.切削速度

答案：BC

116. 金属切削过程中,影响切削温度的因素含有( )。

A.前角

B.机床型号

C.切削速度

D.电机功率

答案：AC

117.下面哪些因素影响刀具工作角度的变化( )?

A.刀具安装高度的变化

B.进给速度的变化

C.主运动速度变化

D.工件材料

答案：ABC

118.高速钢性能有( )。

A.较高的热稳定性

B.接性

C.较高的强度

D.铸造性

答案：AC

119. 影响剪切角变化的因素有( )。

A.切削液

B.前角

C.摩擦角

D.切削速度

答案：ABC

120.机械加工中,切削层参数包含有( )。

A.切削厚度

B.正切削

C.切削宽度

D.切削面积

答案：ACD